备案编号： 340600-2020-049-M

安徽相邦化工有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位             安徽相邦化工有限公司

协助单位         安徽应天环保科技咨询有限公司

版 本 号                  第一版

实施日期         2020年 9月23日

发布令

公司各部门：

本公司依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求，结合国家环境保护的法律法规、规章标准和公司的实际情况，由安徽相邦化工有限公司组织相关部门编写了《安徽相邦化工有限公司突发环境事件应急预案》。

本预案阐述了厂区突发环境事件的应急救援工作原则、应急救援工作程序、应急救援工作处置措施，是指导公司突发环境事件应急管理工作的纲领性文件和行动准则。现予以发布，希望全体员工遵照执行。

我批准，本《安徽相邦化工有限公司突发环境事件应急预案》自 2020  年 9  月 23  日生效实施。

签署人：

目 录

第一部分 综合应急预案	1

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3应急预案的适用范围	3

1.4工作原则	4

1.5应急预案体系	4

1.6编制要求与编制步骤	6

1.7 突发环境事件分级	6

2企业概况与环境风险识别	11

2.1企业基本信息	11

2.2工程区域自然环境概况	18

2.3企业周边环境风险受体情况	21

2.4污染物排放及污染处置措施	22

2.5环境风险物质识别	23

2.6 企业突发环境事件风险等级确定	23

3组织机构和职责	24

3.1组织体系	24

3.2组织机构和职责	24

3.3应急能力评估	27

3.4企业突发环境事件应急预案与政府部门及周边企业的联动	28

4预防与预警	30

4.1环境风险预防措施	30

4.2预警行动	33

4.3报警、通讯联络方式	38

5信息报告与通报	39

5.1事件信息接收和通报程序	39

5.2信息报告	39

5.3信息通报	41

5.4事件报告时限及报告内容	43

6应急响应与处置	45

6.1应急响应流程	45

6.2应急响应分级	46

6.3应急响应程序及机制	48

6.4应急处置方案及基本程序、方法	51

6.5应急准备	52

6.6应急救援	53

6.7事故现场应急监测	55

7应急终止与后期处置	58

7.1应急终止	58

7.2善后处置	59

8应急保障	61

8.1人力资源保障	61

8.2资金保障	62

8.3应急物资装备保障	62

8.4通讯与信息保障	63

8.5医疗急救保障	63

8.6交通运输保障	63

8.7治安保障	63

8.8技术保障	64

9预案管理	65

9.1预案宣教培训	65

9.2预案演练	66

9.3预案修订	68

9.4预案备案	68

10奖惩	69

10.1奖励	69

10.2责任追究	69

11预案的评审、备案、发布和更新	70

11.1预案评审	70

11.2应急预案的备案	70

11.3应急预案的发布	70

11.4应急预案的修订	70

11.5应急预案更改修订程序	71

12附则	72

12.1预案签署和解释	72

12.2预案实施	72

13术语和定义	73

第二部分 突发事件环境应急专项预案	74

1火灾爆炸及伴生环境应急专项预案	75

1.1事故情景	75

1.2防范措施	75

1.3应急响应	75

1.4应急处置卡	81

2化学品泄漏环境应急专项预案	89

2.1事故情景	89

2.2防范措施	89

2.3应急响应	89

2.4应急处置卡	100

3危废流失环境应急专项预案	106

3.1事故情景	106

3.2防范措施	106

3.3应急响应	106

3.4应急处置卡	113

4土壤及地下水环境应急专项预案	117

4.1事故情景	117

4.2防范措施	117

4.3应急响应	117

4.4应急处置卡	121

5废气异常排放环境应急专项预案	124

5.1事故情景	124

5.2防范措施	124

5.3应急响应	124

5.4应急处置卡	128

6废水异常排放环境应急专项预案	134

6.1事故情景	134

6.2防范措施	135

6.3应急响应	135

6.4应急处置卡	140

7重污染天气环境应急专项预案	142

附图：

附图1 地理位置图

附图2 地表水水系图

附图3总平面布置图及雨污水管网图

附图4周边环境风险受体分布图

附图5应急疏散图

附图6风险源分布图

附图7应急物资分布图

附件：

附件1内部应急人员联系电话及名单

附件2外部应急救援通讯录

附件3企业应急组织结构组成

附件4现有应急救援物资明细及分布

附件5突发事件即时报告

# 第一部分 综合应急预案

# 1总则

突发环境事件应急预案是我公司为预防、预警和应急处置突发环境事件以及衍生的各类环境事件而制定的应急预案，为我公司有效、快速地应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

## 1.1编制目的

根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发【2015】4号）等有关规定，为了保证安徽相邦化工有限公司员工人身及财产安全，防止火灾及伴生事故、危险化学品泄露事故、废气超标排放事故等环境污染事故发生，本着预防和应急并重的原则，编制出符合安徽相邦化工有限公司实际情况的突发环境事件应急预案。在切实加强环境风险源的监控和防范措施，有效降低事件发生概率的前提下，制定本公司应急响应措施，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，最大限度地减少突发环境事件带来的危害。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年8月30日；

（6）《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日；

（7）《中华人民共和国消防法》，2009年5月1日；

（8）《危险化学品安全管理条例》，2011年3月2日；

（9）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（10）《突发环境事件调查处理方法》（环境保护部令32号）；

（11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号），2011年10月17日；

（12）《危险化学品环境管理登记办法》〔环境保护部令第22号)，2012年10月10日；

（13）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第41号)，2011年8月5日；

（14）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号)，2012年4月1日；

（15）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令 [2015] 第79号）；

（16）《突发环境事件信息报告方法》(环保部令第17号)，2011年5月1日；

（17）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号），2018年1月30日。

（18）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部，部令第3号），2018年8月1日。

（19）《突发环境事件应急监测技术规范》

（20）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

（21）《环境应急资源调查指南（试行）》

### 1.2.2导则、标准

（1）《危险化学品名录》（2015年版）；

（2）《国家重点监管危险化学品名录》（2013年版）；

（3）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

（4）《国家危险废物名录》(2016版)；

（5）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（9）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（11）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（12）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（13）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（14）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（15）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

（16）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（Q/SY1310-2010）；

（17）《国家突发环境事件应急预案》（国务院，2006-01-24）；

（18）《剧毒化学品名录》（国家安全生产监督管理局等 8 部门公告 2003 年第 2 号）。

（19）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（20）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范急性毒性》（GB20592-2006）。

### 1.2.3地方预案及相关专项预案

（1）《国家突发公共事件总体应急预案》；

（2）《国家突发环境事件应急预案》；

（3）《安徽省突发环境事件应急预案》；

（4）《淮北市突发环境事件应急预案》；

（5）《濉溪县突发环境污染事件应急预案》；

（6）《安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地突发环境事件应急预案》。

## 1.3应急预案的适用范围

本预案适用于安徽相邦化工有限公司日常运营过程中，厂区发生火灾爆炸及伴生事故、化学品泄露事故、危险废物流失、废气异常排放、土壤及地下水污染事故等事故所造成的环境污染事件应急处置。（此版应急预案编写时企业是新建企业还未试生产，根据新型煤化工合成材料基地管理规定，环境事故应急预案需在试生产之前完成，故部分细节之处还需完善）

## 1.4工作原则

### 1.4.1坚持以人为本，预防为主的原则

加强环境污染危险源的监测和监督管理，建立环境风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件的防范和处置能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大限度地保障社会公众健康，保护人民群众生命财产安全。

### 1.4.2坚持统一领导，分类管理，分级响应的原则

接受政府环保行政主管部门的指导，使我公司突发环境事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强全公司各部门之间的协调与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源造成的环境污染特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

## 1.5应急预案体系

安徽相邦化工有限公司突发环境事件应急预案体系包括综合环境应急预案和现场处置预案。当发生重大环境污染事故或超过企业应急处置能力，与《淮北市突发环境事件应急预案》相衔接。本企业应急预案体系图见图1.5-1。

外部相关应急预案

应急预案体系

安徽相邦化工有限公司安全应急预案

政府总体应急预案

行业/部门应急预案

安徽相邦化工有限公司

突发环境事件综合应急预案

国家突发公共事件

总体应急预案

国家突发环境事件

应急预案

突发事故环境应急专项预案

安徽省突发公共事件

总体应急预案

安徽省突发环境事件应急预案

化学品泄露事故环境应急专项预案

火灾爆炸及伴生事故环境应急专项预案

危废流失事故环境应急专项预案

废气异常排放事故环境应急专项预案

土壤及地下水污染事故环境应急专项预案

废水异常排放事故环境应急专项预案

淮北市突发公共事件总体应急预案

淮北市突发环境事件应急预案

濉溪县突发环境污染事件应急预案

濉溪县突发公共事件总体应急预案

新型煤化工合成材料基地分局突发环境事件应急预案

图1.5-1 应急预案体系框图

## 1.6编制要求与编制步骤

### 1.6.1编制要求

预案编制符合国家相关法律、法规、规章、标准和编制指南等规定；符合本地区和本公司突发环境事件应急工作实际；建立在环境敏感点分析基础上，与环境风险分析和突发环境事件应急能力相适应；应急人员职责分工明确、责任落实到位；预防措施和应急程序明确具体、操作性强；应急保障措施明确，并能满足本地区和本公司应急工作要求；预案基本要素完整，附件信息正确；与相关应急预案相衔接。

### 1.6.2编制步骤

（1）编制准备

成立预案编制小组、制定编制计划、收集资料、初始评估、危险辨识和风险评价、能力与资源评估。

（2）编写预案

（3）审定、实施

（4）适时修订预案

根据有关标准和内外部实际情况变化，定期或不定期(一般1-2年)修订和更新应急预案，不断提高和完善应急预案水平。应急预案制定和实施的关键，在于努力提高决策层和执行层对“突发”事件或事故的判断能力和处理能力。

## 1.7 突发环境事件分级

### 1.7.1 国家突发环境应急事件分级

1、特别重大（Ⅰ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

- 因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

- 因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

- 因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

- 因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

- 因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

- Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

- 造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

2、重大（Ⅱ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

- 因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

- 因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

- 因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

- 因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

- 因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

- Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

- 造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

3、较大(Ⅲ级)突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

- 因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

- 因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

- 因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

- 因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

- 因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

- Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

- 造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

4、一般（Ⅳ级）突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

- 因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

- 因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

- 因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

- 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

- Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

- 对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

### 1.7.2 公司突发环境事件分级

参照上述规定，本公司可能发生的突发环境事件，属于较大（Ⅲ级）突发环境事件级别范畴。按照突发事件严重性、紧急程度，同时根据本公司实际情况，将本公司可能发生的突发环境事件分为三级。分为重大突发环境事件（Ⅰ级）、较大突发环境事件（Ⅱ级）、一般突发环境事件（Ⅲ级），分别对应国家突发环境事件分级的较大(Ⅲ级)突发环境事件、一般（Ⅳ级）突发环境事件、一般（Ⅳ级）突发环境事件。企业突发将环境事件分级如下：

（1）重大Ⅰ级（区域级）突发环境事件

指由于环境污染或破坏行为，因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；或因环境污染使当地经济、社会的正常活动受到严重影响，对环境造成严重危害的事故。

超出厂区范围，影响周边区域环境质量（水、气、土壤），或仅依靠公司力量难以控制，须请求外部支援，并报告政府相关部门请求救援的情形。

（2）较大Ⅱ级（厂区级）突发环境事件

因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的，因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

需公司各部门统一调度处置，但能在公司控制内消除的污染事故，环境污染影响未扩大到公司范围以外，未对周边环境造成影响的情形。

（3）一般Ⅲ级（车间级）突发环境事件

因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

部门（车间、仓库、装卸区）能利用企业现有的应急资源迅速控制的；对人体健康危害较小；污染物存在进入环境的可能性较小。

根据突发环境事件的危害程度，对可能发生的突发环境事件进行分级，具体分级见表1.8-1。

表1.8-1突发环境事件分级

| 级别 | 影响范围 | 可能发生的突发环境事件 |
| --- | --- | --- |
| 重大突发环境事件（Ⅰ级） | 事故直接或衍生的影响范围大，对周边企业及居民产生较大影响。 | ①厂区发生大面积火灾爆炸，超出企业内部应急能力，产生的大量消防废水溶有化学品等有毒有害物质在厂区漫流，经雨水管网流出厂外进入孟沟，造成土壤、地下水、外部水体的污染； ②装置区、储罐区、仓库防渗层严重破裂，若危险化学品泄漏会对土壤及地下水造成污染。 ③危废在危废库内或在车间及危库转运过程中发生散落，进入孟沟，造成水污染或由于操作失误或者由于人员疏忽，废气处理系统沉淀物、污泥、废包装材料等危废混入一般固废发生遗失且未及时发现，已转运出厂，无法及时进行回收； ④储罐或中间储罐发生严重破裂或仓库内桶装化学品发生严重倾倒破裂，化学品泄露至厂区地面溢流，经过雨水管道排除厂外，进入孟沟。 ⑤装置区废气处理装置发生故障，导致含有HF、HCl、NH3、粉尘等污染物的废气异常排放，产生较大污染须停工检修 ⑥重大火灾产生大量的消防废水或阀门异常，导致废水溢流进入到孟沟，造成孟沟水体污染，废水中含有丁酮、甲苯、苯胺等危险化学品，会对水环境造成污染。 |
| 较大突发环境事件（Ⅱ级） | 事故直接或衍生的影响范围较大，对企业内部产生一定影响，未涉及厂外。 | ①厂区火灾蔓延，产生的消防废水中溶有化学品等有毒有害物质，废水全部导入事故池收集，未流淌出厂； ②危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生散落，进入雨水管道，未流出厂区外。 ③储罐或中间储罐发生破裂或仓库内桶装化学品发生破裂倾倒，泄露的化学品均收集在围堰、雨水管道，导入事故池后待后续处理，未流出厂区。 ④装置区废气处理装置发生故障，导致含有HF、HCl、NH3、粉尘等污染物的废气异常排放，及时检修后恢复正常。 ⑤装置区、储罐区、仓库防渗层局部破裂，若危险化学品泄漏会对土壤造成污染或危废库内防渗层破裂造成危废流失，造成土壤污染。 ⑥污水处理站处理设备失灵，处理不合格的废水流出厂外排入园区污水处理厂 |
| 一般突发环境事件（Ⅲ级） | 事故直接或衍生的影响范围较小，仅限于厂区某块区域。 | ①生产原料、产品等可燃物料发生局部燃烧，通过生产区灭火器或消防栓取水可立即扑灭，灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；产生少量消防废水收集在集液池内； ②工艺管道或仓库内原料试剂桶发生破裂，泄露液体化学品经溢流进入环形截流沟内，全部进入截流沟内收集，未流出外环境； ③危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生少量散落，未进入雨水管道，发现后全部清扫回收，无遗失。 ④厂区污水处理站处理设备失灵，废水导入事故池，未流出厂外。 |

# 2企业概况与环境风险识别

## 2.1企业基本信息

安徽相邦化工有限公司位于安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地。主要产品一期主要产品为99%氯化钾、氟硼酸钾、氟钛酸钾，副产品为94%氯化钾、31%盐酸；二期主要产品为硫酸钾、氯化铵钾混盐。本次针对全厂，制定本预案。

表2.1-1企业基本信息一览表

| 公司名称 | 安徽相邦化工有限公司 | 统一社会信用代码 | 91340600MA2RH5AD18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 其他制造业 |
| 法人代表 | 李爱平 | 邮政编码 | 235000 |
| 联系人 | 陈振东 | 电话 | 18256189388 |
| 地址 | 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地 |  |  |
| 中心经纬度 | 经度：116°33′16.42″ 纬度：33°36′51.93″ |  |  |
| 成立时间 | 2018年8月18日 | 职工总人数 | 110人 |
| 企业投资 | 11511.68万元 | 工作制度 | 四班制 |
| 经营范围 | 化工产品（不含危险品）生产、销售,化工生产设备设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） |  |  |
| 生产规模 | 57500t/a |  |  |
| 厂区面积 | 33333.33平方米 | 历史事故 | 无 |

### 2.1.1主要产品产能及原辅料储存情况

产能为57500t/a，分别为一期的99%氯化钾2000t/a、氟硼酸钾1000t/a、氟钛酸钾1000t/a、94%氯化钾1500t/a、31%盐酸2000t/a，二期的硫酸钾30000t/a、氯化铵钾混盐20000t/a。

表2.1-2  产品方案一览表

| 项目 | 产品名称 | 年产量（t/a） | 生产批次 | 生产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期主产品 | 99%氯化钾 | 2000 | 474.11kg/批，1.05h/批，6821批/a | 年生产300天，7162.05小时 |
|  | 氟钛酸钾 | 1000 | 1664.26kg/批，8.1h/批，601批/a | 年生产300天，4868.1小时 |
|  | 氟硼酸钾 | 1000 | 1825.72kg/批，8h/批，548批/a | 年生产300天，4384小时 |
| 一期副产品 | 94%氯化钾 | 1500 | 1052.73kg/批，3h/批，1364批/a | 年生产300天，4092小时 |
|  | 31%盐酸 | 2000 | 6394.95kg/批，12h/批，300批/a | 年生产300天，3600小时 |
| 二期产品 | 硫酸钾 | 30000 | 34814.59kg/批，8.2h/批，861批/a | 年生产300天，7060.2小时 |
|  | 氯化铵钾混盐 | 20000 | 23256.99kg/批，8.2h/批，861批/a | 年生产300天，7060.2小时 |
| 小计 |  | 57500 | / | / |

表2.1-3  储罐建设情况

| 序号 | 储罐名称 | 储罐 类型 | 数量 | 容积（m3） | 规格尺寸（mm） | 温度/℃ | 压力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 49%的HF储罐 | 固定顶 | 2 | 25 | DN3000*5200 | 常温 | 常压/氮封 | 一期建设 |
| 产品储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 31%的盐酸储罐 | 固定顶 | 1 | 25 | DN3000*5200 | 常温 | 常压/氮封 | 一期建设 |
| 中间物料储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 49%精制HF储罐 | 固定顶 | 1 | 15 | DN1800*5200 | 常温 | 常压 | 一期建设 |
| 4 | 去离子水罐 | 固定顶 | 1 | 15 | DN1800*5200 | 常温 | 常压 |  |
| 5 | 氟钛酸储罐 | 固定顶 | 1 | 15 | DN1800*5200 | 常温 | 常压 |  |
| 6 | 氟硼酸储罐 | 固定顶 | 1 | 15 | DN1800*5200 | 常温 | 常压 |  |
| 7 | 16-18%氯化钾溶液储罐 | 固定顶 | 1 | 15 | DN1800*5200 | 常温 | 常压 |  |
| 8 | 氟钛酸母液储罐 | 固定顶 | 1 | 15 | DN1800*5200 | 常温 | 常压 |  |
| 9 | 氟硼酸母液储罐 | 固定顶 | 1 | 15 | DN1800*5200 | 常温 | 常压 |  |
| 10 | 回用水储罐 | 固定顶 | 2 | 15 | DN1800*5200 | 常温 | 常压 |  |
| 11 | 24%盐酸储罐 | 固定顶 | 1 | 15 | DN1800*5200 | 常温 | 常压 |  |
| 12 | 18%盐酸储罐 | 固定顶 | 1 | 15 | DN1800*5200 | 常温 | 常压 |  |

### 2.1.2生产工艺及简述

一、一期生产工艺

1、提纯氯化钾生产线生产原理及工艺流程

提纯氯化钾整个流程实际上就是原料氯化钾的重结晶过程，主要包括氯化钾的高温溶解，将高温下制备的氯化钾饱和溶液趁热过滤除杂后，过滤后的滤液冷却结晶，得到氯化钾晶体，离心分离出得到的氯化钾结晶物，通过旋转闪蒸干燥机得到提纯氯化钾。过滤产生的不溶物和一部分母液进入三效蒸发系统，生产副产品氯化钾，外售复合肥厂家。

生产工艺流程图如下：

图2.1-1  提纯氯化钾生产线工艺流程及产污节点图

图2.1-2  副产品氯化钾生产线工艺流程及产污节点图

2、氟钛酸钾生产线生产原理及工艺流程

氟钛酸钾生产线位于一车间生产，产能为1000t/a。首先是对将99.63%的提纯KCl经过高温溶解生成16.64%的KCl溶液。利用49%的HF与TiO2生产氟钛酸，氟钛酸再与16.64%的KCl溶液经过合成、洗涤、抽滤、干燥等过程，生成氟钛酸钾。

生产工艺流程图如下：

图2.1-3  16.64%KCl生产线工艺流程及产污节点图

图2.1-4  氟钛酸钾生产线工艺流程及产污节点图

3、氟硼酸钾生产线生产原理及工艺流程

（1）氟硼酸钾生产线位于一车间，产能为1000t/a，该生产线是利用49%的HF稀释后与硼酸反应生成氟硼酸，氟硼酸再与16.64%的KCl经过合成、抽滤、洗涤、抽滤、干燥等过程，生成氟硼酸钾。

（2）31%HCl

将24%HCl储罐内的盐酸经管道泵入多级浓缩气提塔内，在100-108℃下，提浓塔塔顶产生氯化氢和蒸气，塔底形成18%的稀盐酸；氯化氢和蒸气经管道进入冷凝吸收器内，经过多级冷凝，分离出的废水进入废水罐内；分离出的氯化氢从冷凝吸收器的上端管道进入降膜吸收塔内，经三八级降膜吸收，形成31%的盐酸；少量的氯化氢经浓缩气提与18%的稀盐酸再通过浓缩气提塔、冷凝器，在气提塔塔底生成24%的盐酸。

生产工艺流程图如下：

图2.1-5  氟硼酸钾生产线工艺流程及产污节点图

图2.1-6  31%HCl生产线工艺流程及产污节点图

二、二期生产工艺

1、硫酸钾以及氯化铵钾混盐生产线工艺描述

该生产线位于二车间，硫酸钾与氯化铵钾混盐产能共计50000t/a，包括硫酸钾 30000t/a和氯化铵钾混盐20000t/a；KCl、硫酸铵反应生成硫酸钾、氯化铵，利用2个产品的不同温度下，溶解度不同，通过降温结晶，生成硫酸钾、氯化铵钾混盐。

生产工艺流程图如下：

图2.1-7  硫酸钾以及氯化铵钾混盐生产线工艺流程及产污节点图

### 2.1.3现有生产设备情况

表2.1-4主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一期生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高温溶解釜 | 5m3 | PP | 1 | 提纯氯化钾生产线主要生产设备 |
| 2 | 管道过滤器 | 5m3/h | PP | 1 |  |
| 3 | 结晶釜 | 5m3 | PP | 1 |  |
| 4 | 自动卸料离心机 | 2500Kg | 内衬PTFE | 1 |  |
| 5 | 旋转闪蒸干燥机 | 300Kg/h | 内衬PTFE | 1 |  |
| 6 | 半自动包装机 | 300Kg/h | S30408 | 1 |  |
| 7 | 三效蒸发装置 | SZ5000 | S30408 | 1 |  |
| 8 | 溶解釜 | 15m3 | 内衬PP | 1 | 氟钛酸钾生产线主要设备 |
| 9 | 管道过滤器 | 5m3/h | 内衬PTFE | 1 |  |
| 10 | 16-18%KCl中间储罐 | 15m3 | PP | 1 |  |
| 11 | 氟钛酸合成夹套釡 | 10m3 | 内衬石墨 | 1 |  |
| 12 | 管道过滤器 | 5m3/h | 内衬PTFE | 1 |  |
| 13 | 氟钛酸中间储槽 | 15m3 | PP | 1 |  |
| 14 | 氟钛酸高位计量槽 | 6m3 | PP | 1 |  |
| 15 | 去离子水高位计量槽 | 6m3 | PP | 1 |  |
| 16 | 氯化钾高位计量槽 | 6m3 | PP | 1 |  |
| 17 | 氟钛酸钾合成釡 | 15m3 | 内衬PP | 1 |  |
| 18 | 氟钛酸钾浓缩釜 | 15m3 | 内衬石墨 | 1 |  |
| 19 | 气提塔 | Φ1000*22500 | 内衬石墨 | 1 |  |
| 20 | 抽滤机 | 500Kg | 内衬PTFE | 2 |  |
| 21 | 旋转闪蒸干燥机 | 300Kg/h | 内衬PTFE | 1 |  |
| 22 | 半自动包装机 | 300Kg/h | / | 1 |  |
| 23 | 水冲真空泵 | / | 内衬PTFE | 1 |  |
| 24 | 氢氟酸喷淋冷凝器 | 2m2 | 内衬石墨 | 1 |  |
| 25 | 氟硼酸合成夹套釡 | 10m3 | 内衬石墨 | 1 | 氟硼酸钾生产线主要设备 |
| 26 | 氢氟酸喷淋冷凝器 | 2m2 | 内衬石墨 | 1 |  |
| 27 | 氟硼酸储槽 | 10m3 | PP | 1 |  |
| 28 | 氟硼酸高位计量槽 | 6m3 | PP | 1 |  |
| 29 | 氟硼酸钾合成釡 | 15m3 | 内衬PP | 1 |  |
| 30 | 抽滤机 | 2500Kg | 内衬PTFE | 1 |  |
| 31 | 旋转闪蒸干燥机 | 300Kg/h | 内衬PTFE | 1 |  |
| 32 | 半自动包装机 | 300Kg/h | / | 1 |  |
| 33 | 盐酸浓缩气提塔 | / | 内衬石墨 | 1 |  |
| 34 | 冷凝吸收器 | / | 内衬石墨 | 1 |  |
| 35 | 降膜吸收塔 | / | 内衬石墨 | 1 |  |
| 36 | 精馏塔 | / | 内衬石墨 | 1 |  |
| 二 | 二期生产设备 |  |  |  |  |
| 37 | 反应釜 | 40 m3 | 衬塑（外碳钢+316l） | 6 | 硫酸钾以及氯化铵钾混盐生产线主要设备 |
| 38 | 结晶反应器 | 78m3 | 衬塑（外碳钢+316l） | 1 |  |
| 39 | 结晶反应器 | 40 m3 | 衬塑（外碳钢+316l） | 3 |  |
| 40 | 自动卸料离心机 | 1250kg | 304 | 9 |  |
| 41 | 自动卸料离心机 | P40 | 304 | 1 |  |
| 42 | 盘式干燥机 | 5t/h | 304 | 1 |  |
| 43 | 母液冷却冷冻槽 | 50m3 | 内衬PTFE | 2 |  |
| 44 | 半自动包装机 | 5000Kg/h | / | 2 |  |

## 2.2工程区域自然环境概况

### 2.2.1地理位置

淮北市位于安徽省北部（东经116°23′～117°02′，北纬33°16′～34°14′之间），与江苏、山东、河南三省交界，接近陇海——兰新经济带中轴线和淮海经济区的中心。同时淮北又是华东经济区乃至全国的重要能源基地和商品粮生产基地，经济地理位置十分重要。

企业位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，具体地理位置见附图1。

### 2.2.2地貌特征

淮北市属淮北平原一部分，市区东西有寒武、奥陶系地组成的山丘平行延伸两侧，其余均为平原，平原海拔一般为22.5～32.5m。地势由西北向东南倾斜，坡降为万分之一，市区山地高程一般约220m。

淮北市域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区域范围内除寒武系、奥陶系部分裸露为，其余均为第四系掩盖，低山残丘占全市总面积的4.7%。拟建厂址区域属古老河沉积平原地区，为黄土性古河留沉积物覆盖，属剥蚀堆积地形。

厂址所在区域地势平坦、系黄泛平原和沙涧平原地带，自西北向东南缓倾，标高27.7~28.2m，地势地洼的地方雨季易积水，区内无大的河流。厂址区域无大的活动断裂构造存在，区内无液化土层。

所在区域地层岩性属华北地层大区晋冀鲁豫地层区淮河地层分区淮北地层小区。该区域地层中基岩大部分隐伏于新生界松散层之下，偶有基岩出露。由煤田地质钻探资料知，本区地层自下而上分别为寒武系、奥陶系中统；石灰系本溪组、太原组；二叠系山西组、下石盒子组、上石盒子组和石千峰组；上第三系上新统和第四系更新统、全新统。

### 2.2.3土壤、植被

市境内土壤主要划分为砂礓黑土、潮土、棕壤、黑色石灰土、红色石灰土5个土类，9个亚类、17个土属、47个土种，土壤类型比较复杂，区域分布表现较明显。

公司所在区栽培乔木树种主要有杨、柳、槐、泡桐、榆、楝、椿、水杉等，还有成片栽培的梨、苹果、葡萄等；栽培作物有小麦、大豆、玉米、高梁、山芋、绿豆、棉花、芝麻、花生、油菜等；瓜菜类有西瓜、冬瓜、南瓜、黄瓜、白菜、豆角、芹菜、萝卜、土豆、西红柿、韭菜、茄子、葱等。

### 2.2.4气候、气象

淮北市属北温带半湿润季风气候，四季分明，常年主导风向为东北风，秋、冬季多北风。气温年平均值比较适中，介于14~17℃之间。年平均最高气温20.8℃，最低9.6℃。极端最高气温40.3℃，最低为-23.2℃。雨热同期，年平均降水量904cm，最大1481cm，最小560cm。最大冻结深度15cm，最大积雪深度20mm，全年无霜期210天以上。

### 2.2.5水文水系

（1）地表水

淮北市境内水资源分布总的特点是：北部（城市规划区）地表水、浅层地下水资源较为贫乏，但分布有一定数量的岩溶水资源；南部（宿州～永城公路以南）地表水、浅层、中深层孔隙水资源较为丰富。淮北市人均水资源为493.5m3/a，不足安徽省的1/2和全国的1/4，属资源型缺水城市。

淮北市主要河流有濉河、沱河、浍河、龙岱河、闸河、澥河、北淝河等，多属季节性降水补给型河流。

塌陷区总面积约22万亩，大小水库6座，年蓄水量可达8415.2万m³。

公司雨水排入孟沟，孟沟向东经14km汇入浍河。孟沟是人工开挖的抗旱排涝农灌渠，西起涡阳县西任庄，在濉溪县临涣镇姜庄入濉溪县境，濉溪县界内至后马店河长4.7km，后马店至周老洪庄河长5.3km，集水面积25km2；至孟集闸河长3.2km，集水面积44km2；至代沟口河长4.7km，集水面积51km2；至孙家入浍河，河长0.9km，集水面积51km2。水渠河床宽25m、深5m。主要为泄洪排涝及农业灌溉功能，河流流向为从西向东。孟沟枯水季节水量很少，在大干旱年水渠几乎处于枯竭断流状态。

浍河是崇潼河水系的最大支流，也是淮北地区重要的省际河道，发源于河南省夏邑县蔡油坊，流经夏邑、永城、濉溪、宿州、固镇五县至九里湾入香涧湖，与淝河汇流，至五河县汇入淮河，浍河淮北市境内横穿濉溪县境南部，在濉溪县境内从古城至黄沟口长64km，汇水面积1201km2，在境内建有南坪闸（孟沟入浍河下游30km）、闸上汇水面积3472km2，拟建的临涣闸以上汇水面积为2560km2，根据临涣集水文站实测多年平均径流量为31324万m3。河流人工调控性较强，关闸期闸下泄流量为0.11m3/s。浍河，古名涣水河，又名浍水，原是淮河一条重要支流，曾是漴潼河水系的一部分，现为怀洪新河最大的支流。

（2）地下水

淮北市地下水资源丰富，主要由第四系潜水和裂隙岩溶承压水构成，共分为相山，青龙山至王场和符离集三个水系。据安徽省地质矿产局第一水文队勘探结果，辖区内地下水开采模数累计为4.16～5.04万t/h，其中第四系浅层地下水开采模数为15～25万t/(a·km2)市区北部偏大，浅层水资源为2.6～3.4万t/h。浅层水主要来源于降水淌沿裸露基岩山区和基岩浅埋区上复松散层，以及平原区陆面入渗蓄存和向下越层补给形成的。这部分水资源属上面分布，难以集中开采，其水质主要受土壤和地表水质影响。岩溶承压水开采模数为1.56～1.64万t/h，它是全市最重要的水源之一，由寒武、奥陶系石灰岩露组成萧相背斜和闸河向斜共同组成淮北深层承压水含水构造体系。深层第四系潜水的影响。这部分的功能主要是全市工业和城镇生活用水，开采量。

## 2.3企业周边环境风险受体情况

企业周边主要的环境风险受体见表2.3-1、附图3。

表2.3-1企业周边环境风险受体一览表

| 环境 要素 | 序号 | 环境保护 目标名称 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） | 规模 | 环境功能 及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人口（人） |  |
| 环境风险 | 距企业500m范围内（企业或居住区） |  |  |  |  | GB3095-2012二级标准 |
|  | 1 | 淮北绿洲新材料有限责任公司 | N | 200 | 100 |  |
|  | 2 | 淮北市星光新材料科技有限公司 | W | 100 | 100 |  |
|  | 3 | 优耐德引发剂（淮北）有限公司 | NE | 300 | 80 |  |
|  | 4 | 安徽长淮新材料有限公司 | N | 80 | 120 |  |
|  | 5 | 奕益实业（安徽）有限公司 | E | 50 | 100 |  |
|  | 距企业5000m范围内（企业或居住区） |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 煤化工基地 | E | 1500 | 5000 |  |
|  | 7 | 陆湾刘家 | WNW | 1930 | 170 |  |
|  | 8 | 西刘村 | WNW | 3340 | 300 |  |
|  | 9 | 梁庙村 | WNW | 4220 | 800 |  |
|  | 10 | 张楼村 | N | 1370 | 160 |  |
|  | 11 | 郭沟 | NWN | 1640 | 500 |  |
|  | 12 | 李场村 | NWN | 2690 | 350 |  |
|  | 13 | 大刘圩孜 | NWN | 4840 | 850 |  |
|  | 14 | 李小庙 | NW | 4100 | 180 |  |
|  | 15 | 石集村 | NWN | 4270 | 360 |  |
|  | 16 | 毛庄村 | N | 4620 | 140 |  |
|  | 17 | 赵圩孜 | NE | 2180 | 120 |  |
|  | 18 | 梁家村 | NE | 3000 | 180 |  |
|  | 19 | 郭小庙 | NE | 3240 | 380 |  |
|  | 20 | 八里赵 | NEN | 4540 | 600 |  |
|  | 21 | 周货郎庄 | NE | 4940 | 140 |  |
|  | 22 | 骑路杨 | NW | 4350 | 160 |  |
|  | 23 | 五里庄 | SW | 2680 | 300 |  |
|  | 24 | 魏庙村 | SW | 4000 | 450 |  |
|  | 25 | 三里庄 | SW | 2850 | 470 |  |
|  | 26 | 大郭家 | S | 3310 | 310 |  |
|  | 27 | 钟家村 | S | 4000 | 400 |  |
|  | 28 | 梁陈家 | SE | 2860 | 300 |  |
|  | 29 | 磨盘李家 | SE | 3820 | 460 |  |
|  | 30 | 吴圩孜 | SE | 4210 | 350 |  |
|  | 31 | 李赵吉家 | SE | 4380 | 280 |  |
|  | 32 | 丁碱昌 | SE | 4750 | 710 |  |
|  | 33 | 大殷家村 | SE | 2730 | 180 |  |
|  | 34 | 小胡孜工人村 | E | 4000 | 10000 |  |
|  | 35 | 小祝家 | SW | 3750 | 200 |  |
|  | 36 | 小吴楼 | SW | 4950 | 250 |  |
|  | 37 | 崔圩子 | NW | 3100 | 180 |  |
| 500米范围内总人数合计约为500人，5000m范围内总人数合计约20860人 |  |  |  |  |  |  |
| 地表水环境 | 38 | 孟沟 | S | 50m | 小型河流 | GB3838-2002Ⅴ类标准 |
|  | 39 | 浍河 | E | 14km | 中型河流 |  |

## 2.4污染物排放及污染处置措施

公司日常运营过程中污染物产生及处置方式具体见表2.4-1：

表2.4-1污染物产生及处置方式

| 项目 |  | 排放源 | 主要污染物名称 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 一期 | 生产工艺废水、废气吸收废水、车间地坪保洁废水、初期雨水、生活污水、循环冷却系统置换废水、纯水制备产生的浓水 | COD、BOD5、SS、氟化物氨氮 | 处理能力10t/d的污水处理站，处理工艺为“中和+沉淀+过滤”；生产工艺废水一部分回用于生产中，剩余部分作为循环冷却水补充水和碱喷淋塔、水喷淋塔补充水；废气吸收废水、车间地坪保洁废水、初期雨水、纯水制备产生的浓水经自建的污水处理站处理后与生活污水、循环冷却系统置换废水一起进入园区污水处理厂深度处理，达标后回用于园区不外排 |
|  | 二期 | 废气吸收废水、循环冷却系统置换废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 废气吸收废水依托一期污水处理站处理后与生活污水、循环冷却系统置换废水一起进入园区污水处理厂深度处理，达标后回用于园区不外排 |
| 废气 | 一期 | 生产车间废气 | 颗粒物、HF、HCl | 1套布袋除尘器处理后经过1#15m高排气筒排放；1套布袋除尘器+水喷淋+多级碱喷淋吸收装置处理后经2#15m高排气筒排放 |
|  |  | 储罐区产生的废气 | HF、HCl | 1套水喷淋+多级碱喷淋吸收装置处理后经2#15m高排气筒排放 |
|  | 二期 | 生产车间废气 | 颗粒物、NH3、HCl | 1套布袋除尘器处理后经3#排气筒排放；1套布袋除尘器+两级水喷淋吸收装置处理后经4#15m高排气筒排放 |
| 固体废物 | 一期 | 收集的粉尘 | / | 外售综合利用 |
|  |  | 废气处理系统沉淀物 | / | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 污水站污泥 | / |  |
|  |  | 废包装材料 | / | 厂家回收 |
|  |  | 生活垃圾 | / | 交由当地环卫部门处理 |
|  | 二期 | 收集的粉尘 | / | 外售综合利用 |
|  |  | 废包装材料 | / | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 生活垃圾 | / | 交由当地环卫部门处理 |

## 2.5环境风险物质识别

本次风险物质识别范围包括企业生产所使用的原材料及辅料、中间产品、产品及三废污染物，对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录B“突发环境事件风险物质及临界量清单”和《企业突发环境事件风险分级方法》附录A，氢氟酸、硫酸铵等为环境风险物质。具体储量见表2.5-1。

表2.5-1风险物质储量一览表

| 物质名称 | 最大储存量（t） | CAS号 | 备注 | 临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氟酸 | 29.16 | 7664-39-3 | 第三部分 有毒液态物质 | 1 |
| 硫酸铵 | 193.83 | 7783-20-2 | 第五部分 其他有毒物质 | 10 |

## 2.6 企业突发环境事件风险等级确定

安徽相邦化工有限公司突发环境事件风险等级为：较大[较大-大气（Q2-M1-E2）+一般-水（Q2-M1-E3）]。

# 3组织机构和职责

## 3.1组织体系

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，公司建立了专业、完善的应急组织机构即应急办公室，明确应急职责，落实各项应急工作。

在应急过程中，所有应急人员应以统一方式将事件状况、应急工作状况等报告应急办公室即应急指挥部。指挥部根据事件及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动。在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事件处理。

## 3.2组织机构和职责

公司成立应急办公室主要由总经理、副总经理及部门各主要负责人组成。应急办公室设总指挥、副总指挥及指挥部成员，总经理任总指挥，副总经理为副总指挥，指挥部成员由各救援小组成员担任，部门各主要负责人担任各应急救援小组组长。发生重大事故时，以公司环境应急办公室为基础，即指挥部设在公司内，负责应急救援工作的组织和指挥。应急组织体系见图3.2-1。

图3.2-1企业应急组织体系图

具体组织机构成员和职责见表3.2-1。

表3.2-1组织机构及职责

| 组织机构 |  | 姓名 | 手机号 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 李爱平 | 15656158882 | ①发生突发环境事件时，发布和解除应急救援命令、信号，负责组织指挥全场的应急救援工作； ②及时向政府有关部门报告事故及处置情况，接受和传达政府有关部门关于事故救援工作的批示和意见； ③配合、协助政府部门做好事故的应急救援工作； ④负责企业突发环境事件应急救援预案的制定、修订，组织应急救援专业队伍并组织实施和演练。 |
|  | 副总指挥 | 刘预 | 13681723230 |  |
| 应急办公室 | 主任 | 陈振东 | 18256189388 | ①在日常工作中，负责制订和管理应急预案，配置应急人员、应急装备，对外签订相关应急支援协议，并制定应急演习工作计划和组织应急演习等； ②在事故发生时，负责应急指挥、调度、协调等工作，包括就是否需要外部应急/救援力量做出决策； ③第一时间接警，启动紧急联络网，对整体行动进行指挥并保持联络，并根据事故等级，下达启动应急预案指令； ④落实环境污染事故应急处理指挥部的指令； ⑤当紧急情况解除后，发出解除警报的信息； ⑥组织事故调查，评估事故损失情况，总结经验教训； ⑦督促做好重大紧急事故的预防措施和紧急救援的各项准备工作； ⑧组织开展处置环境事件应急响应评价技术、应急监测方法、方案等 |
|  | 成员 | 付强 | 15155540387 |  |
|  |  | 张涛 | 13966124401 |  |
| 现场处置组 | 组长 | 刘预 | 13681723230 | ①负责在外部救援到来之前对厂区突发环境事件进行抢修救援工作，找出事故源头； ②负责找出工业废液泄漏事故原因并修复； ③负责在工业废液预处理车间发生火灾、爆炸时现场负责救援，负责厂区火灾的消防工作，疏散人群等应急工作； ④负责向外来消防力量提供燃烧介质的理化性质、消防特性、中毒防护方法、着火设备的禁忌等注意事项，并协助专业消防人员进行现场灭火等措施； ⑤负责环境事件的污染情况检测及委外检测的联络办理；保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证； ⑥现场灭火器、环境应急物资等使用后及时报备，确保其处于充足的备用状态。 |
|  | 成员 | 陈振东 | 18256189388 |  |
|  |  | 陈海明 | 13093539556 |  |
|  |  | 陈海通 | 16605618895 |  |
| 应急保障组 | 组长 | 段宇轩 | 18056167878 | ①负责紧急行动过程中的物资供给和物资运输保障工作。 ②负责紧急行动后的运输保障工作。 ③负责计划生活物资的采购。 ④负责组织调用应急救援过程所需物资器材，保障物资器材供应。 |
|  | 成员 | 罗腾 | 13515615792 |  |
|  |  | 孙宇 | 18605612067 |  |
| 信息联络组 | 组长 | 张涛 | 13966124401 | ①负责各应急救援小组与应急指挥部之间的通讯联络以及联络电话的定期公告和更新； ②负责告知居民被污染区域相关情况，以免造成居民恐慌，做好居民思想稳定工作； ③负责同相关方、政府部门的汇报联络； ④接受指挥部指令对外信息发布； ⑤做好通讯和网络线路日常维护工作，保障应急事故响应时通讯联络畅通。 ⑥联系监测单位对突发环境情况进行监测 |
|  | 成员 | 段广君 | 18656118990 |  |
|  |  | 罗腾 | 13515615792 |  |
|  |  | 付强 | 15155540387 |  |
|  |  | 谢祖民 | 15856146819 |  |
| 应急疏散组 | 组长 | 付强 | 15155540387 | ①负责事故现场危险区域警戒工作，布置警戒线，疏散事故现场周边无关人员，严禁非应急救援人员和车辆进入危险区； ②负责观察风向标确定紧急集合点，将危险区域聚集的人群疏散到紧急集合点，清点人数，报告总指挥，并负责紧急集合点的治安秩序； ③保障应急救援道路畅通，引导外部应急救援力量安全快速进入现场，确保应急救援工作顺利开展。 |
|  | 成员 | 孙宇 | 18605612067 |  |
|  |  | 马虎龙 | 18793172423 |  |
| 善后处理组 | 组长 | 李本超 | 17605614195 | ①负责救助事故现场受伤、发生中毒等人员 ②负责现场伤员抢救、转运、心理疏导及疾病监测；组织开展公众健康风险评估，提出保护公众健康的措施建议；对污染处置提供应急医护保障。 ③负责事故后周边村庄、企业、学校的相关工作 ④负责危化品事故调查及污染损害评估工作，以及善后处理、社会救助、保险和恢复重建等工作。 |
|  | 成员 | 张涛 | 13966124401 |  |
|  |  | 段宇轩 | 18056167878 |  |
|  |  | 孙宇 | 18605612067 |  |
|  |  | 付强 | 15155540387 |  |

## 3.3应急能力评估

企业建立了应急指挥部和应急救援队伍（包括现场处置组、应急保障组、信息联络组、应急疏散组）。加强突发环境事件应急队伍建设，加强应急救援队伍的业务培训和应急演练。重点培训建立一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急队伍，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢险、安全保卫、信息传输等现场处置工作。内部各部门建立联动协调机制，提高准备水平，提高其应对突发环境事件的素质和能力。

根据现场调查及对企业可能突发环境事件分析，企业虽然建立了应急组织机构，但不足以满足企业突发环境事件处置需求。

在企业发生重大火灾事件时，需要寻求临涣焦化专业消防队以及濉溪县、淮北市消防支队救援；

在企业发生物料泄漏或有毒有害气体污染时，需要得到淮北市监测站或专业监测单位协助进行必要的监测工作。

在企业发生重大环境事件，需要进行人员疏散和现场保卫警戒工作时，需要得到公安部门的协助，封锁现场，防止无关人员进入事故现场和污染区。

当发生人员受伤、中毒等情况，企业需要寻求医疗机构（淮北市第四人民医院）的医疗救助。具体外部救援联系方式见表3.3-1。

表3.3-1 外部救援联系方式

| 单 位 | 电 话 |
| --- | --- |
| 淮北市应急管理局 | 0561-3198877 |
| 淮北市消防支队 | 0561-3158119 |
| 淮北市生态环境局 | 0561-12369 |
| 淮北市公安局 | 110 |
| 淮海公安分局 | 0561-4953491 |
| 韩村镇派出所 | 0561-7012110 |
| 临涣消防队 | 0561-4987119 |
| 急救.公安.消防.交通事故 | 120 110 119 122 |
| 濉溪县生态环境分局 | 0561-12369 |
| 临涣中心医院急救中心 | 0561-4985120 |
| 濉溪县医院急救中心 | 0561-6887120 |
| 濉溪县政府办公室主任赵德光 | 6076611 13905617607 |
| 濉溪县政府值班电话 | 6077361 |
| 韩村镇书记 | 7519001 13909613893 |
| 韩村镇镇长 | 7519002 13305612168 |
| 小湖集医院院长丁磊 | 15385616767 |
| 淮北市第四人民医院副院长辛广生 | 18956196286 |
| 海孜中心医院书记张茂兵 | 13856155511 |
| 童亭医院主任宁晓琪 | 18956196231 |
| 基地安全生产和环保局 | 05617952011 |
| 基地生态环境局分局 | 05617952018 |

## 3.4企业突发环境事件应急预案与政府部门及周边企业的联动

在企业发生突发环境事件时，可能会由于事故影响过大，导致企业内部的应急能力不足，处置不了当前事故状态，此时企业突发环境事件应急预案与周边企业应急预案、煤化工合成材料基地环境应急预案、濉溪县突发环境事件应急预案以及淮北市突发环境事件应急预案进行衔接，并请求外部救援单位对企业进行支援，共同处置，。

当企业发生Ⅲ级事件时，启动企业突发应急响应以及现场处置，此时企业突发环境事件应急预案与企业安全预案衔接，联动处置突发环境事件，消除影响。

企业Ⅱ级事件对应政府应急预案Ⅳ级，当企业发生Ⅱ级事件或者Ⅲ级事件处置不当升级为Ⅱ级事件，企业突发环境事件应急预案与周边企业应急预案、煤化工合成材料基地环境应急预案、濉溪县突发环境事件应急预案进行衔接，企业信息联络组通知周边可能受影响的企业、淮北市生态环境局新型煤化工合成材料基地分局以及濉溪县生态环境局，报告突发环境事件的规模、地点以及可能影响的范围，通知可能受影响的企业及周边居民进行疏散。企业结合基地管委会及濉溪县生态环境分局环境应急预案及时调整处置级别，周边企业接到通知后及时做出应急响应，同时准备好相关应急物资，给予应急物资援助。

企业Ⅰ级事件对应政府应急预案Ⅳ级，当企业发生Ⅰ级事件或者Ⅱ级事件处置不当升级为Ⅰ级事件，企业突发环境事件应急预案与淮北市突发环境事件应急预案进行衔接，由指挥部进行应急部署，通知信息联络组通知周边企业、淮北市生态环境局新型煤化工合成材料基地分局、濉溪县生态环境分局及淮北市生态环境局，要求尽快组织周边企业及居民疏散，并请求外部支援（包括临涣专职消防队、临涣焦化股份有限公司应急救援大队等），周边企业及专业救援队伍携带应急救援物资赶赴事故现场参与救援，在外部救援队伍进入现场后，指挥部将指挥权移交给专业的救援队伍，现场处置级别根据淮北市突发环境事件应急预案进行调整，指挥部及各应急小组进行配合协助进行处置。

企业突发环境事件应急预案与周边企业、基地管委会环境应急预案、濉溪县突发环境事件应急预案以及淮北市突发环境事件应急预案的衔接和联动流程见图3.4-1。

图3.4-1企业应急预案与外部单位应急预案的衔接与联动

# 4预防与预警

## 4.1环境风险预防措施

### 4.1.1风险防范措施

对已确定的危险目标，根据其可能导致事故的途径，采取针对性的预防措施，避免事故发生。各部门根据相关职责明确责任，做好防范。对防范措施的实施，应加强监管，定期巡查，确保防范措施正常、有效的运行。对环境风险，明确监控方式、方法，做到监控无遗漏。

（1）涉及危险化学品、危险废物储存的地面落实防腐防渗处理；

（2）各机械设备管道、阀门的检查、检漏、检验和日常巡查的点检、保养维护工作；

（3）定期对危废暂存库、生产装置区等的火灾安全隐患巡逻检查；

（4）定期组织员工的培训，规范作业，严禁违章。

（5）生产车间、储罐、仓库设气体探测器。

（6）受限空间作业：对进入受限空间（如进入釜内、罐体作业等）进行维修、检修作业前检测受限空间的富氧（氧含量35%）及有毒气体含量，进入操作时应佩戴相关的劳动防护用品。

（7）公司生产装置为露天框架生产装置，通风良好，不会产生危险化学品挥发出的有毒气体聚集于装置内。

（8）储罐区、装置区均设置了截留措施，生产区配置灭火器、消火栓等应急物资。

（9）厂区设置全方位的视频监视系统，监控室一旦发现异常，可立即采取措施。

公司现有风险防范措施如表4.1-1,4.1-2所示，定期检查风险防范措施的有效性。

表4.1-1 企业现有报警设施一览表

| 车间工段 | 报警器类型 | 报警探测器点数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 防爆型有毒气体探测器 | 12 | 控制器设在控制室 |
| 储罐区 | 防爆型有毒气体探测器 | 3 |  |
| 小计（数量） |  | 15 |  |

表4.1-2  各储罐风险单元截流措施

| 环境风险单元 |  | 截流措施 |
| --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 截流措施 | 地面防腐防渗 |
|  | 收集设施 | 截流沟 |
| 中间储罐 | 截流措施 | 地面防腐防渗 |
|  | 收集设施 | 截流沟 |
| 储罐 | 截流措施 | 地面防腐防渗，设有围堰（围绕储罐一圈，高0.6m） |
|  | 收集措施 | 截流沟 |

### 4.1.2日常预防工作

公司组织生产岗位日常安全检查、专业性生产检查。具体要求是：

生产岗位安全检查，主要由操作人员每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：

1、整条生产线的运行状态是否完好，应急物资设备是否安全有效；

2、规定的安全措施是否落实；

3、所用的设备、工具是否符合规定；

4、作业场地以及物品的堆放是否符合规范；

5、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；

6、运输、使用氢氟酸、硫酸铵等化学品时应按照有关规定，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动；

7、对使用设备定期检验检修，保持环保设施和预警设备完好正常使用。各组长日常巡检、公司不定期抽检；

8、公司定期组织人员定期对废气处理设施、危废储存区等易发生非正常排放造成环境污染的部位进行普查并汇总；掌握生产区内污染源的详尽情况，确定环境风险目标，并及时更新。

### 4.1.3风险防范具体措施

对存在的环境风险，各部门应根据相关职责明确责任，做好防范。对防范措施的实施，应加强监管，定期巡查，确保防范措施正常、有效的运行。对环境风险，应明确监控方式、方法，做到监控无遗漏。

本公司存在的环境风险防范及监控措施详见表4.1-3：

表4.1-3环境风险防范及监控措施一览表

| 环境风险单元 | 释放条件 | 风险物质 | 排放 途径 | 应急关键环节 | 可能影响的范围 | 现有应急资源 | 需要增加的应急资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 人员操作失误或可燃易燃物品遇明火发生火灾 | 消防废水 | 雨水 管网、地面径流 | 灭火，对雨水总排口进行紧急切断，对废水进行收集 | 周边企业人员，周边地表水 | 雨水总排口切断阀、灭火器、消防栓、应急救援队伍、报警器 | / |
|  | 罐体、管道破裂 | 氢氟酸、盐酸等 | 雨水 管网、地面径流 | 截流、吸附、检修、对雨水总排口进行紧急切断并导入事故池 | 周边企业人员，周边地表水 | 围堰、导排管网、雨水总排口切断阀、个人喷淋装置、急救药箱、检修工具 | 吨桶、吸油毡等 |
| 原料仓库和成品仓库 | 人员操作失误或可燃易燃物品遇明火发生火灾 | 消防废水 | 雨水 管网、地面径流 | 灭火，对雨水总排口进行紧急切断，对废水进行收集 | 周边企业人员，周边地表水 | 雨水总排口切断阀、灭火器、消防栓、应急救援队伍、报警器 | / |
|  | 桶体破裂、倾倒 | 硫酸铵等 | 雨水管网、地面径流 | 收集、检修、导入事故池 | 周边地表水、周边人员 | 应急物资、事故池、收集池、人员每日巡检,急救药箱、检修工具。 | 吨桶、吸油毡等 |
| 中间储罐 | 罐体、管道破裂 | 氢氟酸等 | 雨水管网、地面径流 | 截流、收集、检修、导入事故池 | 周边地表水、周边人员 | 围堰、应急物资、事故池、人员每日巡检；个人喷淋装置、急救药箱、检修工具。 | 吨桶、吸油毡等 |
|  | 人员操作失误或可燃易燃物品遇明火发生火灾 | 消防废水 | 雨水 管网、地面径流 | 灭火，对雨水总排口进行紧急切断，对废水进行收集 | 周边企业人员，周边地表水 | 雨水总排口切断阀、灭火器、消防栓、应急救援队伍、报警器 | / |
| 车间 | 釜、管道破裂 | 氢氟酸等 | 雨水管网、地面径流 | 截流、收集、检修、导入事故池 | 周边地表水、周边人员 | 围堰、导排管网、雨水总排口切断阀、收集池、人员每日巡检；个人喷淋装置、急救药箱、检修工具。 | 吨桶、吸油毡等 |
|  | 人员操作失误或可燃易燃物品遇明火发生火灾 | 消防废水 | 雨水管网、地面径流 | 灭火，对雨水总排口进行紧急切断，对废水进行收集 | 周边企业人员，周边地表水 | 雨水总排口切断阀、灭火器、消防栓、应急救援队伍、火灾报警器 | / |
| 厂区污水处理站 | 污水处理站异常 | 废水 | 污水管道 | 截流 | 园区污水处理厂、周边地表水 | 雨水总排口切断阀，定期巡视，在线监测 | 制定设备检修维护计划和台账 |
| 废气处理设施 | 废气处理设施异常 | HF、HCl、NH3、粉尘等 | 废气排放口 | 及时检修 | 周边企业人员 | 定期巡视、应急救援队伍 | 制定设备检修维护计划和台账 |
| 危废暂存库 | 人员疏忽、散落 | 废包装材料、废气处理系统沉淀物、污泥 | 雨水管网、土壤 | 回收 | 土壤、地表水 | 定期巡视、应急救援队伍 | 制定危废台账 |

## 4.2预警行动

### 4.2.1预警信息

若收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生、发生的可能性增大或已经发生，应急指挥部通过预警信息（如员工上报的预警信息、监测井监测信息等），分析判断突发环境事件的危害、影响程度及发展趋势，并作出相应的预警，不断完善预警系统。

### 4.2.2预警分级

按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，将突发环境事件的预警分为三级：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级，分别用红色、橙色和黄色标示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

公司根据所发事故的大小，确定相应的预警颜色。黄色为Ⅲ级预警、橙色为Ⅱ级预警、红色为Ⅰ级预警，Ⅰ级为最高级别

（1）II级事故情景

装置区、储罐区、仓库防渗层局部破裂，若危险化学品泄漏会对土壤造成污染或危废库内防渗层破裂造成危废流失，造成土壤污染。

（2）I级事故情景

装置区、储罐区、仓库防渗层严重破裂，若危险化学品泄漏会对土壤及地下水造成污染。

表4.2-1 预警条件

| 预警级别 | 预警条件 |  |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级预警（黄色预警） | ①厂区发生大面积火灾爆炸，超出企业内部应急能力，产生的大量消防废水溶有化学品等有毒有害物质在厂区漫流，经雨水管网流出厂外进入孟沟，造成土壤、地下水、外部水体的污染； ②装置区、储罐区、仓库防渗层严重破裂，若危险化学品泄漏会对土壤及地下水造成污染。 ③危废在危废库内或在车间及危库转运过程中发生散落，进入孟沟，造成水污染或由于操作失误或者由于人员疏忽，废气处理系统沉淀物、污泥、废包装材料等危废混入一般固废发生遗失且未及时发现，已转运出厂，无法及时进行回收； ④储罐或中间储罐发生严重破裂或仓库内桶装化学品发生严重倾倒破裂，化学品泄露至厂区地面溢流，经过雨水管道排除厂外，进入孟沟。 ⑤装置区废气处理装置发生故障，导致含有HF、HCl、NH3、粉尘等污染物的废气异常排放，产生较大污染须停工检修 ⑥重大火灾产生大量的消防废水或阀门异常，导致废水溢流进入到孟沟，造成孟沟水体污染，废水中含有氢氟酸、盐酸等危险化学品，会对水环境造成污染。 |  |
| Ⅱ级预警（橙色预警） |  | ①厂区火灾蔓延，产生的消防废水中溶有化学品等有毒有害物质，废水全部导入事故池收集，未流淌出厂； ②危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生散落，进入雨水管道，未流出厂区外。 ③储罐或中间储罐发生破裂或仓库内桶装化学品发生破裂倾倒，泄露的化学品均收集在围堰、雨水管道，导入事故池后待后续处理，未流出厂区。 ④装置区废气处理装置发生故障，导致含有HF、HCl、NH3、粉尘等污染物的废气异常排放，及时检修后恢复正常。 ⑤装置区、储罐区、仓库防渗层局部破裂，若危险化学品泄漏会对土壤造成污染或危废库内防渗层破裂造成危废流失，造成土壤污染。 ⑥污水处理站处理设备失灵，处理不合格的废水流出厂外排入园区污水处理厂 |
| Ⅲ级预警（红色预警） |  | ①生产原料、产品等可燃物料发生局部燃烧，通过生产区灭火器或消防栓取水可立即扑灭，灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；产生少量消防废水收集在集液池内； ②工艺管道或仓库内原料试剂桶发生破裂，泄露液体化学品经溢流进入环形截流沟内，全部进入截流沟内收集，未流出外环境； ③危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生少量散落，未进入雨水管道，发现后全部清扫回收，无遗失。 ④厂区污水处理站处理设备失灵，废水导入事故池，未流出厂外。 |

根据安徽相邦化工有限公司突发环境事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应危险源分级内容，将本企业突发环境事件的预警分为三级。预警级别由高到低，依次为Ⅰ级预警，现场人员向环保工作负责人报告情况，环保工作负责人核实情况后立即报告应急指挥部，公司应急指挥部宣布启动应急预案，应当及时向县、市政府部门报告，由县、市领导决定后发布预警等级，信息联络组通知相关机构协助应急救援。Ⅱ级预警：现场工作人员向环保工作负责人报告情况，环保工作负责人核实情况向应急指挥部报告，公司应急指挥部宣布启动预案，并根据事故发展态势决定是否向上级主管部门汇报；Ⅲ级预警：现场人员报告，现场工作人员向环保工作负责人报告情况，环保工作负责人立即开展现场应急救援，并通知相关应急部门、人员作好应急准备。根据事态发展情况向应急指挥部报告情况，启动应急预案开展应急救援工作。

每级预警方式主要通过固定电话和手机迅速进行，然后根据突发环境事件的发展情况以及采取措施的效果，预警会升级、降级或解除。

表4.2-2 预警方案、预警分级及预警条件

| 预警分级 | 预警方案及预警条件 | 预警发布主体 |
| --- | --- | --- |
| 红色 （Ⅰ级区域级） | （1）政府及有关部门通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时，可能发生次生、衍生环境事件，且事态可能超出公司控制范围； （2）厂区内可能发生Ⅰ级环境污染事件时或Ⅱ级事件未能有效控制可能发生Ⅰ级环境污染事件（见1.4事件分级）； （3）环境风险防控设施或污染处理设施严重异常，可能造成Ⅰ级环境污染事故，不能正常发挥作用时。 | 由公司应急总指挥向淮北市政府部门汇报，预警由企业发布，处置可请求政府统一指挥 |
| 橙色 （Ⅱ级厂区级） | （1）政府及有关部门发布大风、大雨、高温等恶劣天气黄色预警时和可能发一般规模地质灾害预警； （2）公司内可能发生Ⅱ级事故时或Ⅲ级事件未能有效控制可能发生Ⅱ级环境污染事件（见1.4 事件分级）； （3）环境风险防控设施或污染处理设施较重异常，可能造成Ⅱ级环境污染事故，不能正常发挥作用时。 （4）公司周边企业发生突发环境事件可能影响到本公司。 | 由公司应急总指挥发布 |
| 黄色 （Ⅲ级车间级） | （1）化学品出现少量泄漏，地面出现物料湿斑，便携式报警器报警等； （2）公司内可能发生Ⅲ级事故时（见1.4 事件分级）； （3）环境风险防控设施或污染处理设施一般异常，可能造成Ⅲ级环境污染事故时。 | 由车间负责人发布 |

### 4.2.3预警条件

- 日常巡检时发现事件苗头（如设备故障、罐体盛装容器变形等）；

- 出现可能导致设备设施损坏的情况（如违规操作等）；

- 收到外来的预警信息，如可能出现特大暴雨、洪涝等灾害，及时根据情况确认是否需要发布预警，采取应急措施；

- 突发环境事件已经发生，突发环境事件有可能产生次生突发环境事件或造成更严重的环境危害。

### 4.2.4预警发布

应急指挥部对预警信息进行分析、总结，根据突发环境事件严重性、紧急程度、可能波及范围以及可能延续的时间确定突发环境事件预警级别。应急指挥部向全公司和社会发布预警信息，全公司进入预警状态并启动相应应急预案。预警信息可通过公司内部通讯系统、手机等方式发布、调整和解除。

### 4.2.5预警响应

预警行动的一般程序见图4.2-1。

图4.2-1预警流程图

### 4.2.5预警措施

应急指挥部发布预警后，根据预警级别，立即启动相应应急预案，相关应急救援小组立即投入应急救援工作准备中。

（1）指挥部立即安排做好善后处理组对事故中受伤人员进行救援，现场处置组对可能造成事故的源头进行排查的准备，封闭可能受到危害的区域范围；

（2）应急保障组立即安排应急救援物资，提供给现场处置组必要的应急物资进场进行处置；

（3）信息联络组做好各应急小组的联络工作，告知可能受到环境事件危害的人员相关信息并做好转移、撤离或者疏散的准备；

（4）应急疏散组做好事故发生点周边的警戒、疏散事故现场周边无关人员，严禁非应急救援人员和车辆进入危险区，负责紧急集合点的治安秩序；引导外部应急救援力量安全快速进入现场，确保应急救援工作顺利开展。

（5）各方面准备的应急力量、指定的应急队伍开始就地待命；

（6）预警事件一旦发生，立即启动相关应急预案，开展应急救援工作。

表4.2-3 预警级别与预警行动

| 预警级别 | 预警行动 |
| --- | --- |
| 红色 （Ⅰ级区域级） | 公司除采取黄色、橙色预警规定的措施外，还应当针对即将发生的突发环境事件的特点和可能造成的危害，采取下列措施： （1）责令各应急组织机构全面进入待命状态，应急后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备，公司预测出可能发生突发环境事件信息，必须立即上报，可能会造成社会危害或社会影响的，必须同时向园区管委会、新型煤化工合成材料基地分局报告，通报周边企事业单位及周边村庄负责人； （2）配合政府部门转移、疏散或者撤离易受突发环境事件危害的人员、重要财产等； （3）公司组织相关职能部门对可能造成事故的源头进行排查，封闭可能受到危害的场所，各车间进入备战状态。 （4）调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；准备泄漏物转移、收集、堵截所需的相关设备和应急物资。及时进行设备维修或更换。 （5）加强对公司重要部位和重要设施的安全保卫，维护社会治安秩序； （6）采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电等设施的安全和正常运行； （7）向全公司发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告； （8）关闭或者限制使用厂内易受突发环境事件危害的作业场所，劝阻容易导致危害扩大的公共场所的活动； （9）公司应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。 |
| 橙色 （Ⅱ级厂区级） | （1）立即启动相关应急预案，公司领导24小时值守制； （2）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置； （3）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况； （4）组织各部门专业技术人员，预测突发环境事件发生的可能性、影响范围和强度以及可能发生的级别； （5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；准备泄漏物转移、收集、堵截所需的相关设备和应急物资。及时进行设备维修或更换。 （6）调集厂内环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 （7）公司应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。 |
| 黄色 （Ⅲ级车间级） | （1）立即启动相关应急预案，车间人员24小时值守制； （2）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置； （3）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况； （4）组织各部门专业技术人员，预测突发环境事件发生的可能性、影响范围和强度以及可能发生的级别； （5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动； （6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 （7）根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。 |

### 4.2.6预警解除

当有事实证明不可能发生环境事件或者突发环境事件已经得到解决时，应急指挥部应立即对发布过预警信号的个人、单位宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

## 4.3报警、通讯联络方式

1、有效报警装置

厂区内事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机等无线电话）线路进行报警，由信息联络组根据事态情况向企业员工发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等通知。需要向社会和周边发布警报时，由信息联络组向政府发送警报消息。事态严重紧急时，应急指挥部直接联系政府部门，由总指挥亲自向政府部门发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

2、有效的内部、外部通讯联络手段

厂区内应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机等无线电话）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机保持畅通。必须在变更之日起48小时内向信息联络组报告。

3、主要使用报警、救援电话

厂区内救援信号主要是使用手机报警联络。

企业应急指挥部总指挥：李爱平；联系电话：15656158882。

企业信息联络组组长：张涛，联系方式：13966124401。

报警和通讯内容包括：突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、事情发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

# 5信息报告与通报

## 5.1事件信息接收和通报程序

突发环境事件所属的工作岗位当班人员要依据应急预案的报告程序，及时逐级报告（紧急情况下可越级上报）。在报告的同时，要积极组织对突发事件的应急处置，争取将突发事件控制在初发阶段，避免事态扩大。

泄漏的程度、事件可能对环境和人体健康造成的危害等做出初始评估，确定应急响应级别，启动相应的应急预案。事件报告的一般程序：工作岗位发生突发环境事件，发现者应立即采取措施进行处置，同时向上级负责人报告；负责人接到报告后，应组织力量进行扑救，并立即向公司应急指挥部汇报。公司应急指挥部接到报告后，应当立即赶赴现场，对事件性质、准确的事件源、数量，如果需要外界救援，则应当呼叫有关应急救援队伍并立即通知淮北市、基地相关主管部门。

## 5.2信息报告

按照“统一指挥，分级实施”原则，公司应急指挥部接到事件报告后，应当立即启动《突发环境事件应急救援预案》，或者采取有效措施，组织抢险，防止事件扩大，减少人员伤亡和财产损失；并根据事件级别通报程序，向上级有关部门报告。紧急情况下，可以越级上报。

应急指挥部负责突发环境事件信息统一发布工作，事故发生后，事故现场有关人员应当初步判断事故大小及影响范围并及时报告部门负责人及应急总指挥、副总指挥。

上报的信息包括：

①事故发生具体时间、地点，事故类别，伤亡人数以及遇险人数和所处位置；

②事故发生的简要经过及其主要原因；

③事故性质以及事态发展趋势和可能波及的范围；

④已采取的救援措施及效果。

公司设有24小时应急值守电话：18256189388，内部信息报告采用对讲机、内部固定电话通信联络及派遣专人口头报告等方式。

事故发生后，事故现场有关人员应当初步判断事故大小及影响范围并及时报告部门负责人及应急总指挥、副总指挥。总指挥、副总指挥接到事故信息后，确定响应级别，采取响应的措施。

（1）Ⅲ级突发环境事件的报告程序：判断为Ⅲ级事件时，车间班负责人指挥本车间人员立即进行现场处置，当发现突发环境事件级别可能增大时，应及时向应急指挥部报告。

（2）Ⅱ级突发环境事件的报告程序：判断为Ⅱ级事件时，现场处置人员及时向应急指挥报告情况，根据指挥部指挥程序进行处置。

（3）I级突发环境事件的报告程序：判断为I级事件或当Ⅱ级事件没有达到有效的控制，有扩大化的迹象时，现场人员应及时向应急指挥部汇报，请求支援，指挥部接到报告应立即采取应急措施。当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出本厂处置能力时，应在发现事件后的15分钟内向基地及淮北市生态环境局报告。紧急情况下，现场人员可以越级上报。

内部信息报告内容与方式见表5.2-1。

表5.2-1 内部信息报告内容与方式

| 事件类型 | 信息传递责任人 | 信息传递对象 | 信息传递时限 | 信息传递方式 | 信息传递内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ级突发环境事件（发现危险化学品少量泄漏，危废少量流失，局部小面积火灾等） | 现场发现人员 | 负责人 | 现场人员立即向车间负责人汇报，负责人在事件发生1h内向向应急总指挥或副总指挥汇报 | 对讲机、固定电话、移动电话或口头传达 | 事件发生的时间、地点、涉及的物质 |
| Ⅱ级突发环境事件（装置区、仓库、储罐区、中间储罐危险化学品泄漏严重，危废流失量较大进入雨水管道,废气处理措施失常，大面积火灾） | 现场发现人员 | 现场发现人员应立即汇报车间负责人，负责人视现场应急处置情况，向应急总指挥（李爱平）或副总指挥（刘预）汇报 | 现场人员立即向车间负责人汇报，负责人在事件发生30min内向应急总指挥或副总指挥汇报 |  | 事件发生的时间、地点、涉及的物质、事件的简要经过、已经造成或者可能造成的污染情况、现场已采取的应急措施等 |
| I级突发环境事件（厂区发生火灾爆炸，危险化学品严重泄漏、废气处理措施严重失常，危废流失量大且进入外部水体） | 现场发现人员 | 现场发现人员应立即汇报立即汇报应急总指挥（李爱平）或副总指挥（刘预） | 从现场发现人员应立即向应急总指挥（李爱平）汇报，应在事件发生15min内 |  | 事件发生的时间、地点、涉及的物质、事件的简要经过、已经造成或者可能造成的污染情况、现场已采取的应急措施等、事件造成的人员伤亡情况等 |

## 5.3信息通报

按照“统一指挥，分级实施”原则，突发环境事件发现人必须在第一时间内逐级报告（紧急情况下可越级上报），接到报告的负责人必须启动相应《应急救援预案》，组织处置并上报。任何部门不得迟报、谎报和漏报，在应急处置过程中要及时续报有关情况。公司应急指挥部在接到事件单位事件报告后，要立即采取相应的应急措施。由信息联络组负责发布突发环境事件信息。突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

信息通报的内容应包括但不限于：

①事故发生的具体地点、时间、事故类别，人员伤亡情况以及现场状况；

②事故发生的主要原因、过程以及可能的发展趋势；

③目前需要采取的应急措施等。

安徽相邦化工有限公司突发环境事件发生后需要向外部发布信息报告的内容见表5.3-1，外部信息报告人员及职责见表5.3-2，外部报告对象联系方式见表5.3-3,5.3-4。

表5.2-3  企业突发环境事件外部信息报告内容与方式一览表

| 突发环境事件情形 | 通报单位 | 通报方式 | 通报内容 | 通报时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区大面积火灾,危险化学品严重泄漏进入外部水体、危废流失量大且进入外部水体等I级事件超出企业控制范围 | 基地管委会 | 电话通报基地管委会、新型煤化工合成材料基地分局、淮北市生态环境局 | 危险化学品、危废的存放量；危废或危险化学品泄漏的量；火势大小及蔓延情况；现场已经采取的控制措施情况；现场人员状态、伤亡情况； | 突发事件发生后立即第一时间向园区管委会汇报；视火情控制情况向淮北市政府通报（通报时间15min内） |
|  | 新型煤化工合成材料基地分局 |  |  |  |
|  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |
|  | 周边学校、居民、企业 | 电话通报并驱车现场告知 |  | 突发事件发生第一时间即派通讯联络组驱车前往周边居民点通报 |
| 大面积火灾，危险化学品严重泄漏、危废流失量较大，废气处理措施异常排放等Ⅱ级突发事件但该事件并未超出企业控制范围，企业现有应急救援力量能够控制该事件继续扩大的可能性 | 周边企业、基地 | 电话通报并驱车现场告知 | 危险化学品的储量；危废或危险化学品泄漏的量；火势大小及蔓延情况等现场已经采取的控制措施情况。 | 突发事件发生第一时间电话通报并派人现场告知 |

表5.2-4  外部信息报告人员及职责

| 责任人 | 通报对象 | 时限 | 通知方式 | 通知内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 段广君 | 报基地管委会、新型煤化工合成材料基地分局、淮北市生态环境局等 | 根据事故大小， Ⅰ级15分钟内； Ⅱ级30分钟内； Ⅲ级60分钟内； | 电话通知 | ①事故发生的时间和地点； ②事故类型（暂时状态、连续状态）； ③估计造成事故的影响范围。 |
| 罗腾 | 周边企业 |  |  |  |
| 付强 | 周边居民 |  |  | 通知居民进行疏散，并告知疏散方向 |
| 谢祖民 | 县医院急救中心 | 如果有人受伤，第一时间通知 | 电话通知 | 人员受伤情况、位置 |

表5.2-5  信息通报救援单位联系方式

| 单 位 | 电 话 |
| --- | --- |
| 淮北市应急管理局 | 0561-3198877 |
| 淮北市消防支队 | 0561-3158119 |
| 淮北市生态环境局 | 0561-12369 |
| 淮北市公安局 | 110 |
| 淮海公安分局 | 0561-4953491 |
| 韩村镇派出所 | 0561-7012110 |
| 临涣消防队 | 0561-4987119 |
| 急救.公安.消防.交通事故 | 120 110 119 122 |
| 濉溪县生态环境分局 | 0561-12369 |
| 临涣中心医院急救中心 | 0561-4985120 |
| 濉溪县医院急救中心 | 0561-6887120 |
| 濉溪县政府办公室主任赵德光 | 6076611 13905617607 |
| 濉溪县政府值班电话 | 6077361 |
| 韩村镇书记 | 7519001 13909613893 |
| 韩村镇镇长 | 7519002 13305612168 |
| 小湖集医院院长丁磊 | 15385616767 |
| 淮北市第四人民医院副院长辛广生 | 18956196286 |
| 海孜中心医院书记张茂兵 | 13856155511 |
| 童亭医院主任宁晓琪 | 18956196231 |
| 基地安全生产和环保局 | 05617952011 |
| 基地生态环境局分局 | 0561-7952019，7952018 |

表5.2-6 相邻企业社区联系电话

| 单 位 | 电 话 |
| --- | --- |
| 小胡村支部书记周宗山 | 13605618836 |
| 大殷村支部书记周波 | 13705614868 |
| 马店村支部书记吴连祥 | 13909617199 |
| 集团公司铁运处调度 | 4989310（24小时值班） |
| 马店村马店小学周军 | 13856149931 |
| 临涣社区主任周凤安 | 4985041 13965852070 |
| 海孜社区主任张仰勋 | 4981371 13965899582 |
| 童亭社区主任卜庆海 | 4963947 18605619299 |
| 临选厂社区部长周安志 | 4987382 13956476699 |
| 中煤三建三十三主任李继奎 | 13515616912 |
| 集团公司铁运处调度 | 4989310（24小时值班） |
| 临涣焦化股份有限公司 | 0561-4851815 |
| 淮矿集团中利电厂调度 | 4855300 |
| 优耐德（淮北）有限公司 | 18130215190（晏峰） |
| 安徽长淮新材料有限公司 | 18971282362（何小东）何小东 |

## 5.4事件报告时限及报告内容

突发环境事件的报告分为初级、续报和处理结果报告三类。初报在发现事件后1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报：可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报：可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告：处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，责任追究等详细情况。处理结果报告当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

根据《国家突发环境事件应急预案》，突发环境事件发生后，公司突发环境事件应急总指挥应按照Ⅰ级15分钟内、Ⅱ级30分钟内、其它于1小时内，向报基地管委会、新型煤化工合成材料基地分局、淮北市生态环境局等事故情况。

# 6应急响应与处置

根据突发环境事件事态的发展需要启动应急预案时，安徽相邦化工有限公司应急指挥部确定应急响应级别，并通知各应急小组展开应急救援工作。

## 6.1应急响应流程

企业应急响应流程图见图6.1-1。

应急避险

图6.1-1应急响应流程图

## 6.2应急响应分级

按照事故可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事故应急响应分为Ⅰ级响应状态（重大环境事件），Ⅱ级响应状态（较大环境事件），Ⅲ级响应状态（一般环境事件）；红色预警启动Ⅰ级响应，橙色预警启动Ⅱ级响应，黄色预警启动Ⅲ级响应。

具体的应急响应分级条件以及响应行动见表6.2-1。

表6.2-1 应急响应条件与应急行动

| 响应级别 | 应急响应条件 |  | 应急响应行动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大突发环境事件（Ⅰ级响应） | ①厂区发生大面积火灾爆炸，超出企业内部应急能力，产生的大量消防废水溶有化学品等有毒有害物质在厂区漫流，经雨水管网流出厂外进入孟沟，造成土壤、地下水、外部水体的污染； ②装置区、储罐区、仓库防渗层严重破裂，若危险化学品泄漏会对土壤及地下水造成污染； ③危废在危废库内或在车间及危库转运过程中发生散落，进入孟沟，造成水污染或由于操作失误或者由于人员疏忽，废气处理系统沉淀物、污泥、废包装材料等危废混入一般固废发生遗失且未及时发现，已转运出厂，无法及时进行回收； ④储罐或中间储罐发生严重破裂或仓库内桶装化学品发生严重倾倒破裂，化学品泄露至厂区地面溢流，经过雨水管道排除厂外，进入孟沟； ⑤装置区废气处理装置发生故障，导致含有HF、HCl、NH3、粉尘等污染物的废气异常排放，产生较大污染须停工检修； ⑥重大火灾产生大量的消防废水或阀门异常，导致废水溢流进入到孟沟，造成孟沟水体污染，废水中含有丁酮、甲苯、苯胺等危险化学品，会对水环境造成污染。 |  | ①事故发现人在保证人身安全条件下进行先期处置，并逐级上报至应急指挥部，应急指挥部根据事件情况确定一级响应等级，宣布启动突发环境事件应急预案，各应急工作组快速进入应急状态，调动一切资源，动员一切力量，按照各小组的职责全力做好应急处置工作； ②应急指挥部向新型煤化工合成材料基地分局、淮北市生态环境局汇报突发环境事件发生情况，请求启动上位应急预案，请求外部机构救援； ③信息联络组向可能受影响的周边企业（优耐德、临涣焦化、安徽长淮、安徽江泰）和居民通报事故信息，告知企业员工和周边居民做好应急疏散； ④一级响应行动由应急指挥部总指挥执行，总指挥不在时依序由副总指挥、应急管理办公室负责人执行。总指挥到位后，向总指挥移交指挥权，视现场情况总指挥可指令授权其他人行使总指挥职权； ⑤遇政府成立现场应急指挥部时，现场指挥权移交政府指挥部负责人，并协助完成应急处置工作。 |  |
| 较大突发环境事件（Ⅱ级响应） |  | ①厂区火灾蔓延，产生的消防废水中溶有化学品等有毒有害物质，废水全部导入事故池收集，未流淌出厂； ②危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生散落，进入雨水管道，未流出厂区外； ③储罐或中间储罐发生破裂或仓库内桶装化学品发生破裂倾倒，泄露的化学品均收集在围堰、雨水管道，导入事故池后待后续处理，未流出厂； ④装置区废气处理装置发生故障，导致含有HF、HCl、NH3、粉尘等污染物的废气异常排放，及时检修后恢复正常； ⑤装置区、储罐区、仓库防渗层局部破裂，若危险化学品泄漏会对土壤造成污染或危废库内防渗层破裂造成危废流失，造成土壤污染； ⑥污水处理站处理设备失灵，处理不合格的废水流出厂外排入园区污水处理厂。 | ①事故发现人在保证人身安全条件下进行先期处置，并逐级上报至应急指挥部，应急指挥部根据事件情况应急指挥部确定二级响应等级后，宣布启动突发环境事件事件应急预案，并向新型煤化工合成材料基地分局报告突发环境事件发生情况。应急工作组快速进入应急状态，调动一切资源，动员一切力量，按照各小组的职责全力做好应急处置工作； ②信息联络组通知企业职工突发环境事件发生情况，准备疏散，并根据现场应急处置情况通报周边企业（优耐德、淮北星光、安徽长淮、奕益实业）和居民是否需要安排撤离； ③二级响应行动由应急指挥部总指挥执行，总指挥不在时依序由副总指挥、应急管理办公室负责人执行。总指挥到位后，向总指挥移交指挥权，视现场情况总指挥可指令授权其他人行使总指挥职权； ④应急指挥部根据现场应急处置情况决定是否请求外部救援。 |  |
| 一般突发环境事件（Ⅲ级响应） |  | ①生产原料、产品等可燃物料发生局部燃烧，通过生产区灭火器或消防栓取水可立即扑灭，灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；产生少量消防废水收集在集液池内； ②工艺管道或仓库内原料试剂桶发生破裂，泄露液体化学品经溢流进入环形截流沟内，全部进入截流沟内收集，未流出外环境； ③危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生少量散落，未进入雨水管道，发现后全部清扫回收，无遗失； ④厂区污水处理站处理设备失灵，废水导入事故池，未流出厂外。 | ①事件发现第一人进行先期处置工作，防止事故扩大，并逐级上报至应急指挥部； ②应急指挥部确定三级响应等级后，宣布启动突发环境事件事件应急预案，各应急工作组快速进入应急状态； ③应急结束后，消除事故影响，由指挥部组织总结会议，吸取事故教训。 |  |

## 6.3应急响应程序及机制

“三级”应急响应程序均执行如下应急准备与响应控制程序：

发现→逐级上报→应急管理办公室→应急指挥部→启动预案。

事故现场发现人员，及时逐级上报，企业应急指挥部和政府部门负责指挥协调应急救援工作，并启动响应预案。应急响应程序见表6.3-1所示。

表6.3-1 安徽相邦化工有限公司应急响应机制

| 一级响应 |  |
| --- | --- |
| 响应机制 | 应急指挥部 淮北市生态环境局 应急工作组 应急处置 应急监测 指挥 请求 外部救援 指挥 执行 协助 配合、执行 通报周边企业和居民突发事件信息，组织应急疏散 通报 发现突发环境事件 逐级上报 上 报 先期处置 确保人 身安全 判断请求 严重 启动基地预案 进行 事故严重程度 淮北市生态环境局 启动上级预案 |
| 响应时间 | ①应急指挥部在5分钟内初步查看现场确认情况； ②应急工作组在8分钟之内集中待命。 |
| 二级响应 |  |
| 响应程序 | 应急指挥部 根据事件发展情况 应急工作组 应急处置 应急监测 指挥 请求 外部救援 指挥 执行 协助 配合、执行 通报周边企业和居民突发事件信息，做好应急疏散准备 通报 发现突发环境事件 逐级上报 上 报 先期处置 新型煤化工合成材料基地分局 确保人身安全 |
| 响应时间 | ①应急指挥部在8分钟内初步查看现场确认情况； ②应急工作组在10分钟之内集中待命。 |
| 三级响应 |  |
| 响应程序 | 应急指挥部 （副总指挥） 应急工作组 应急处置 指挥 执行 周边企业和居民突发环境事件信息 通报 发现突发环境事件 逐级上报 先期处置 |
| 响应时间 | ①发现人先期处置，应急指挥部副指挥10分钟内查看现场确认情况； ②应急工作组在15分钟之内集中待命。 |

当事故发生时，应急指挥根据事故的严重程度判断响应级别，按照相应级别采取应急处置措施，当在事故处置过程中，应急指挥部发现事故危害程度增大，已采取的应急处置措施已经控制事故时，企业必须及时扩大应急响应级别，采取更高级别的应急响应措施。

发生下列事故，启动上一级的事故应急救援预案：

①突发事故，企业自身力量一时无法控制的；

②事故应急处置过程中，现场情况恶化，事态无法得到有效控制的；

③事故应急处置过程中，公司应急处置力量、资源不足的。

## 6.4应急处置方案及基本程序、方法

### 6.4.1应急处置方案

一旦发生突发环境事件，要按照“迅速、准确、有效”处理的原则，坚决防止事故危害的进一步蔓延和扩大。

- 报警

- 当发生突发环境事件时，事发现场第一发现人应立即采取措施（如发现火情应立即灭火），并汇报上级负责人；

- 当负责人接到电话后，立即通知相关救援队伍进行必要的救援行动，并及时通知公司应急指挥部采取相应救援措施。事件影响到厂外或企业无法处理时，应急指挥部迅速联络外部119、120急救报警等专业救援队伍，请求救援。

- 启动应急救援预案

- 接警后，由应急指挥部总指挥根据事态严重情况及发展态势下达是否启动应急预案命令；

- 各应急救援队伍在接到应急预案启动命令后，分别按各自职责分工，实施应急抢险救援；

- 当事故得到控制，应尽快实现生产自救，组织抢修队伍，确定抢修方案，尽快实施，恢复生产。

### 6.4.2应急基本程序、方法

- 规定危害核心区、危害边缘区

以危险源为中心，将半径500米内的区域划为危害核心区，将距危险源周围2公里内的区域划分为危害边缘区，或按危险化学品特性另行规定。

- 对危险源应采取的措施

抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

- 危害核心区内应采取的措施

- 人员紧急疏散：在指挥部统一指挥下，迅速对与事故应急救援无关人员进行紧急疏散，减少泄漏，消除危险源。

- 现场医疗救护：及时有效的现场医疗救护是减少伤亡的重要一环。一旦发现伤员，首先要做好自救互救，发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。对发生中毒的病人，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后才能根据中毒和受伤程度转送各类医院。

- 社会支援：对特大、重大突发环境事件，企业抢险救援力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级负责人通报，必要时请求社会力量救援。社会救助队伍进入危害核心区时，指挥部负责人专人联络、引导并告知安全注意事项。

- 现场清理、净化，最大限度地消除危害。

- 危害边缘区应采取的措施

及时报请淮北市环境监测站，对危害边缘区实行实时环境和气象监测，掌握危害核心区的动态趋势。充分做好预防的各项准备工作，完善后备救援预案，加强防范准备，防止危害发生。

- 解除危险警戒

危害核心区内所有设施按规定处理后，经过连续24小时以上的监测，达到环保标准，并经审核合格后，由淮北市生态环境局下令解除危险警戒。

- 处理记录

公司办公室完整详细地记录事故应急处理过程。

## 6.5应急准备

应急指挥不根据突发环境事件的级别，启动相应的应急预案，通知有关部门及其应急救援队伍。各应急机构接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场应急指挥部统一指挥下，按照预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急处置行动。

现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

- 提出现场应急行动原则要求；

- 安排有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

- 协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

- 协调建立现场警戒区，确定重点防护区域；

- 及时向政府报告应急行动的进展情况。

## 6.6应急救援

启动应急救援预案后，由总指挥根据响应级别通知各相关人员到位。

指挥部负责指挥全过程应急救援行动，并协调专业队伍间的相互配合，以及对外界的联络。

- 进入事故现场人员必须做好个人防护，严格按有关规定安全着装，携带必要的工具、消防器材、防毒面具等，确保自身安全和应急救援行动的顺序进行。

- 事故现场的装置人员应在专业人员来临前，禁止无关人员进入事故危险区，并按本装置应急预案做好工艺处理，尽力防止事故扩大，然后可在指挥部的指导下安全撤离事故现场。

- 指挥部有关专业人员应划分出事故现场危险区、边缘区，并根据现场实际情况随时调整，指挥部负责及时通知。

- 在事故边缘区外围设置警戒线、警报器并负责保安；清除外围障碍，建立应急救援“绿色通道”；协助伤病员到医疗点。

- 现场处置组应着安全防护装备进入事故区，火灾部位进行灭火，或对危险部位进行预处理（降温、隔离等）；负责救助事故区域被围困人员脱离现场。

（6）若事故现场设备、管线、容器需工程抢修抢险，由技术检修负责；善后处理组需建立现场临时医疗点进行简单施救，协助医院对受伤较大的人进行施救。

（7）事故发生后在一定时间内难以控制，甚至还有加剧、扩大的可能，应急救援指挥领导小组应根据情况组织人员紧急疏散或转移。

（8）疏散工具（车辆）运载人员，或人员就近徒步疏散到指定安全集结点，疏散人员和厂内志愿人员以及地方公安人员维护疏散时队伍的秩序、道路交通的通畅，组织疏散人群有序地疏散到安全地点。

### 6.6.1突发环境事件的疏散隔离

应急疏散组协助指挥部负责事故发生时疏散与应急抢险无关人员并将其统一撤离到安全距离以外，同时设置隔离警戒线。

如果发生特大火灾事件时，厂区受到严重污染，需要疏散人员时，应急指挥部迅速确定撤离路线，撤离路线一般是沿着上风向或侧风向撤离到涉及范围之外（150米以外）。安全距离内，疏散隔离，应尽快设立警戒标志或警戒线，禁止无关人员擅自进入危险区。

### 6.6.2受伤人员救治方案

- 6.6.2.1患者现场救治方案

（1）高温物理救治方案

立即脱去燃烧起火的衣物，或者找水源灭火及冲洗患部（如冲洗装置、生活用水龙头等）；在一时难以找到冲洗水源且不能及时脱衣服，可以就地打滚灭火。迅速就医。

（2）人员物理摔伤等伤害

企业人员在维修时，突发意外人身伤害；或高空坠物砸伤事件发生时，迅速进行现场急救，并立即送医院就诊。

（3）中毒人员救治方案

出现中毒人员迅速移至空气新鲜处，施以必要的急救，并转至医院；合理通风，加速扩散。

- 6.6.2.2现场救护基本程序

现场应急开始后，善后处理组组织力量将患者转移至救护现场急救，并按正确的现场急救方法进行抢救，现场处理不了的迅速送医院就诊。

进行现场急救的人员应遵守下列规定：

（1）参加抢救人员必须听从指挥，抢救时必须分组有序进行，不能慌乱；

（2）迅速将患者从上风向转移到空气新鲜的安全地方。转移过程应注意：

①移动病人时应用双手托移，动作要轻，不可强拖硬拉；

②应用担架抬送伤员；

③转移过程中应保持呼吸道通畅，去除领带、解开领扣和裤带、下颌抬高、头偏向一侧、清除口腔内的污物；

（3）救护人员在工作时，应注意检查个人防护器材的使用情况，如发现异常或感到身体不适时要迅速离开危险区；

（4）救护人员在医生到场后，应将患者病情、急救情况向医生交接清楚，方可离开现场。

- 6.6.2.3伤员转运及转运中的救治方案

（1）经现场处理后，伤员应迅速送至医院救治；

（2）提供受伤人员的信息：受伤人员应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息（年龄、职业、婚姻状况、原病史等资料）。

## 6.7事故现场应急监测

应急监测是为有效防范环境污染突发事件的发生，在最短时间内确定环境突发事件的环境影响类型，污染物种类，以及污染的程度和污染的范围。

由于应急监测工作需要专业人员、专业知识和专业工器具，公司委托监测单位定期进行环境监测工作；当发生环境污染突发事件时，及时进行突发环境监测，信息联络组及时与淮北市环境监测站取得联系，并积极配合相关监测工作。日常环境监测工作主要是对公司内各环境风险点加强巡视检查。

### 6.7.1 应急监测的原则

（1）根据不同形式的环境事故，按照表5.6-1至表5.6-3所确定好的监测对象、监测点位、监测指标、监测方法、监测频次、质控要求。同时做好分工，由信息联络组组长分配好任务。

（2）现场采样与监测，对污染物进行定性、定量以及确定污染范围。

（3）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因、提出预防措施、进行追踪监测。

### 6.7.2 主要污染物现场以及实验室应急监测方法

（1）现场监测应当优先使用现有监测物资如试纸、便携式仪器等测定。

（2）对于现场无法进行监测的，根据生态环境部门突发环境应急预案的程序，可委托市环境监测站联系进行监测。尽快送至指定实验室进行分析。

（3）厂区污水处理站设施异常造成废水异常排放的情况可由废水在线监测设备提供的监测数据为准，不需要布置其它监测点进行监测。

主要污染物现场以及实验室应急监测方法见表6.7-1,6.7-2。

表6.7-1大气环境事故主要污染物应急监测方法

| 事故类型 | 监测因子 | 监测位置 | 监测频次 | 推荐监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处置装置异常 | 粉尘、HF、HCl、NH3等。 | 排气筒出口、厂界监控点及周边区域内的保护目标。 | 一般情况下每10～15分钟取样一次，不少于2h采样1次，初始加密监测，视污染物浓度递减 | 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010） |
| 火灾爆炸 | 烟尘、CO、NOX、TVOC等 | 厂界监控点及周边区域内的保护目标。 | 一般情况下每10～15分钟取样一次，不少于2h采样1次，初始加密监测，视污染物浓度递减 |  |
| 储罐泄漏 | 根据泄漏储罐确定监测HF、HCl等 | 厂界监控点及周边区域内的保护目标 | 一般情况下不少于2h采样1次，初始加密监测，视污染物浓度递减 |  |

表6.7-2 水环境事故主要污染物应急监测方法

| 事故类型 | 监测因子 | 监测位置 | 监测频次 | 推荐监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | pH、COD、SS、NH3-N等，根据事故车间和排放物质确定。 | 雨水总排口、园区闸坝下游等，上游设对照点 | 一般情况下每10～15分钟取样一次，不少于2h采样1次，初始加密监测，视污染物浓度递减 | 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010） |
| 储罐等化学品泄漏 | COD、NH3-N等及根据事泄漏物质确定 | 雨水总排口、园区闸坝下游等，上游设对照点 | 一般情况下每10～15分钟取样一次，不少于2h采样1次，初始加密监测，视污染物浓度递减 |  |
| 消防水异常排放 | pH、COD、BOD、SS、NH3-N等 | 雨水总排口、园区闸坝下游等，上游设对照点 | 一般情况下每10～15分钟取样一次，不少于2h采样1次，初始加密监测，视污染物浓度递减 |  |

### 6.7.3 监测布点

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定火灾现场周边大气环境现状以及泄漏物所排水体水环境现状。其次由于环境污染事故发生时，污染物的分布不均匀、时空变化大，需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。公司排放口水质、大气环境污染的监测布点要求，详见表6.7-1至表6.7-2。

### 6.7.4 监测频次

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况及事故严重性确定监测频次，在事发初期应当增加频次，一般情况下每10～15分钟取样一次，不少于2h采样1次；待摸清污染规律后可适当减少，可控制在30～60分钟取样一次，不少于6h采样1次；应急终止后可24h进行取样1次。至影响完全消除后方可停止取样。详见表6.7-3至表6.7-4。

表6.7-3 地表水质监测频次表

| 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 事故点直接纳污水体，园区闸坝下游 | 一般情况下每10～15分钟取样一次，不少于2h采样1次，初始加密监测，视污染物浓度递减 | 两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 事故点排放口的水体 | 1次/应急期间 | 以样品数据为准 |

表6.7-4 大气污染物监测频次表

| 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 事故发生点下风侧，周边居民点 | 一般情况下每10～15分钟取样一次，不少于2h采样1次，初始加密监测，视污染物浓度递减。 | 两次监测浓度均低于该区域大气环境质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 事故发生点上风向（对照） | 1次/应急期间 | 以样品数据为准 |

### 6.7.5 应急监测人员安全防护措施

在实施应急监测方案之前，应该给监测人员配备必要的防护器材，如防化服、防火服、防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯。

# 7应急终止与后期处置

## 7.1应急终止

### 7.1.1应急终止的条件

当对突发环境事件进行一系列处理后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受次生危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 7.1.2应急终止的程序

（1）应急指挥部根据应急事故的处理情况，当符合上述规定中任何一种情况，即可确认终止应急；

（2）应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；涉及周边居民点及人员疏散的，由指挥部向政府有关部门报告，由政府有关部门宣布解除危险。

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急小组应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

### 7.1.3应急终止后的行动

（1）通知企业相关部门、企业周边居民、社会关注区及人员事件危险已解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）对于此次发生的环境事故，对起因，过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明及各监测数据等；继续跟踪监测事故造成的环境影响，持续积极采取相应环境处理措施，尽量减少事故对环境造成的影响。

（5）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任；

（6）对整个突发环境事件应急过程评价；

（7）针对此次突发环境事件，总结经验教训，对突发环境事件应急预案进行修订；

（8）由各负责人维护、保养应急仪器设备。

（9）对事故现场进行保护，具体采取以下措施：

①在抢救时应注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大需要移动现场物件时，必须做好标志、拍照或绘制现场图。

②当事故得到控制，疏散人员迅速封闭现场各个道路口，发生爆炸类事故时，沿爆炸的残局半径封锁，其他类事故沿事故发生现场和污染区域封锁。公司应急救援指挥部迅速成立事故调查小组，对现场进行摄像、拍照等取证分析，开展事故调查。禁止其他无关人员进入。

②在事故调查组未进入事故现场前，疏散人员不得擅自移动和取走现场物件。如需移动现场部分物件时，必须做出标志，绘制事故现场图，清理事故现场，要经过调查组同意后方可进行。

## 7.2善后处置

应急行动结束后，企业要做好突发环境事件的善后工作，主要包括：人员安置及损失赔偿、生态环境恢复、经验教训总结及应急方案改进等内容。

### 7.2.1人员安置及损失赔偿

做好受灾人员的安置工作，对企业员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事宜。以保证企业人心稳定，快速投入正常生产。

### 7.2.2事故调查报告和经验教训总结及改进建议

事故得到控制后，由应急指挥部对事故进行总结和责任认定,总结工作包括：

①调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估、遗留待解决的问题等。

②应急过程的总结及改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护设备是否满足要求等。

③防止以后不发生类似事件，对现有管理、操作等方面进行改进的措施。

根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写突发环境事件报告单，以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。

④应急预案改进

通过对整个应急过程的总结，对应急预案不足之处进行修改，提高预案科学性和可操作性。

### 7.2.3环境污染治理

企业及时组织专家对本次应急事故中造成的环境污染进行专项评估，并提出补偿和对遭受污染的环境进行恢复的建议。

本企业可能造成的环境问题主要是大气、地表水、地下水和土壤等的污染，并对受污染范围内大气、地表水、地下水和土壤质量进行连续监测，直至达到正常指标。当发生一级特别重大突发环境事件并导致附近环境受到污染和二级重大环境事件引起厂区内环境污染时，应组织专家进行科学评估，并对受污染的环境提出相应的恢复建议。企业根据专家建议，对受污染环境进行恢复。

# 8应急保障

专业应急救援队伍在应急指挥部的领导下，负责本预案启动后的应急保障具体工作，并接受应急救援指挥中心的协调。有关部门按照职责分工和本预案做好突发事件的应对工作，切实做好人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要。

## 8.1人力资源保障

现场应急救援队伍主要为：现场处置组、应急保障组、信息联络组、应急疏散组。其中现场处置组主要承担控制污染源、抢险抢修等相关工作，应急保障组主要负责应急物资的分发与佩戴等。企业应急组织机构见表8.1-1。

表8.1-1应急组织机构一览表

| 组织机构 |  | 姓名 | 手机号 | 日常职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 李爱平 | 15656158882 | 总经理 |
|  | 副总指挥 | 刘预 | 13681723230 | 副总经理 |
| 应急办公室 | 主任 | 陈振东 | 18256189388 | 项目经理 |
|  | 成员 | 付强 | 15155540387 | 安环部长 |
|  |  | 张涛 | 13966124401 | 技术部主任 |
| 现场处置组 | 组长 | 刘预 | 13681723230 | 副总经理 |
|  | 成员 | 陈振东 | 18256189388 | 项目经理 |
|  |  | 陈海明 | 13093539556 | 副总经理 |
|  |  | 陈海通 | 16605618895 | 副总经理 |
| 应急保障组 | 组长 | 段宇轩 | 18056167878 | 财务总监 |
|  | 成员 | 罗腾 | 13515615792 | 员工 |
|  |  | 孙宇 | 18605612067 | 员工 |
| 信息联络组 | 组长 | 张涛 | 13966124401 | 技术部主任 |
|  | 成员 | 段广君 | 18656118990 | 员工 |
|  |  | 罗腾 | 13515615792 | 员工 |
|  |  | 付强 | 15155540387 | 安环部长 |
|  |  | 谢祖民 | 15856146819 | 员工 |
| 应急疏散组 | 组长 | 付强 | 15155540387 | 安环部长 |
|  | 成员 | 孙宇 | 18605612067 | 员工 |
|  |  | 马虎龙 | 18793172423 | 员工 |
| 善后处理组 | 组长 | 李本超 | 17605614195 | 研发总监 |
|  | 成员 | 张涛 | 13966124401 | 技术部主任 |
|  |  | 段宇轩 | 18056167878 | 财务总监 |
|  |  | 孙宇 | 18605612067 | 员工 |
|  |  | 付强 | 15155540387 | 安环部长 |

## 8.2资金保障

安徽相邦化工有限公司为做好事故预防预警及应急救援工作，应储备应急专项资金，每年按比例从收益中提取应急专项资金，用于企业应急物资的配备与完善以及一些安全生产和环境保护的宣传材料，确保应急预案启动之后，企业配备的应急物资能够满足现场应急救援所需。应急专项资金专款专用，不得挪用。

## 8.3应急物资装备保障

企业根据事故应急抢险救援需要，落实配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。应急办公室负责对应急物资进行管理，定期对消耗的应急物资进行补充。企业现有应急资源见表8.3-1。

表8.3-1企业现有应急物资一览表

| 一级目录 | 应急资源名称 | 规格 | 数量 | 责任人 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全防护 | 化学品防护服 | 4570 | 6套 | 段宇轩 18056167878 | 应急室 |
|  | 正压空气呼吸器 | RHZKF-6.8 | 4个 |  | 应急室 |
|  | 绝缘服 | / | 4套 |  | 高低压电室 |
|  | 绝缘靴、绝缘手套 | 12KV | 4套 |  |  |
|  | 过滤式防毒面具 | TZL30 | 8个 |  | 应急室 |
|  | 警示牌 | 30×40 | 50块 |  | 厂区 |
|  | 警戒带 | SY-180301 | 1卷 |  |  |
|  | 视频监控摄像头 | 2CD3325D-I | 17个 |  |  |
|  | 灭火器 | MF/ABC3/5 | 80个 |  |  |
|  | 报警仪 | AS8700A | 7个 |  |  |
|  | 消防栓 | SS100/65-1.6 | 13个 |  |  |
|  | 洗眼器 | / | 3个 |  |  |
|  | 防爆型有毒气体探测器 | / | 15套 |  | 罐区、生产区 |
| 应急通信 | 对讲机 | MT-888S | 16部 | 张涛 13966124401 | 办公区、车间 |
|  | 应急灯 | / | 104个 |  | 厂区 |
| 污染物降解 | 片碱 | / | 500kg | 段宇轩 18056167878 | 原料仓库 |
| 医疗物资 | 急救药箱 | D500 | 1 | 刘预 13681723230 | 应急室 |
| 应急设施 | 应急事故池 | 686m3（14m*14m*3.5m） | 1 |  | 厂区 |
|  | 雨水总排口切换阀 | / | 1个 |  |  |
|  | 围堰 | 罐区隔堤高度为0.6m； | / |  |  |
|  | 危废库 | 12m2 | 1座 |  |  |
|  | 初期雨水池 | 560m3（10m*16m*3.5m） | 1座 |  |  |

## 8.4通讯与信息保障

（1）信息联络组要保障通讯畅通，建立各部门负责人和主要应急人员通讯录，定期确认各联络电话，遇人员或通讯方式变更及时更新；

（2）各岗位、人员负责维护配备使用的电话、无线对讲机，确保完好；

（3）各应急小组主要负责人手机必须保持24小时开机，号码如有变更，应及时告知信息联络组进行更新。

（4）公司设置生产调度24小时值班室。值班电话为：18256189388。

当发生各类事故时，事故现场发现人员应立即将事故情况报告部门负责人和生产调度，部门负责人和生产调度在接到事故信息报告后，应记录报告时间、对方姓名、以及事故发生的伤亡情况等内容，部门负责人立即组织开展现场救援工作，任现场处置组组长，生产调度将事故发生情况根据事故的情况向应急领导组进行汇报（附分级汇报明细表），请示启动相应等级应急救援预案，并通知其他应急指挥系统人员参与救援。

## 8.5医疗急救保障

企业常备应急医疗箱，善后处理组在应急处置过程中承担紧急医疗救护工作，负责与淮北市第四人民医院等应急医疗救援机构建立应急救援联系，落实急救药箱药品，应急救援器材的配备与更新；落实组织现场应急人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训，掌握现场急救的一些常识。

## 8.6交通运输保障

突发环境事件发生后，交通安全管理部门应当及时对事故现场实行道路交通管制，组织开设应急救援“绿色通道”。道路设施受损时，建设部门应当迅速进行抢修，尽快回复通畅状态。

## 8.7治安保障

突发环境事件发生后，在公司应急指挥部的指挥下各小组组应当迅速对事故现场实行安全警戒和治安管制，加强对重点场所、重点人群的保护。

## 8.8技术保障

组织有关专家针对不同类型的环境事件开展预测、预防、预警和应急处置方法的研究。确保在启动预警直至事件处置完毕的全过程中，相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。建立环境应急资料库及数据库，包括水、气、固体废弃物等各种类型环境污染扩散数字模型及应急处置方法、手段和防护措施等。

# 9预案管理

## 9.1预案宣教培训

### 9.1.1应急预案宣教

安徽相邦化工有限公司对突发环境事件应急进行必要的宣传教育，对于可能受到影响的区域，通过应急预案专题培训、宣传资料、事故讲座等手段进行宣传教育，提高人们的防范意识和应对突发事件事件的能力。

### 9.1.2应急预案培训内容

定期对企业应急救援队伍开展基本的应急培训是十分必要和重要的。它有益于提高参与应急行动的所有相关人员最低程度的应急能力。有益于应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急情况警报系统、如何安全疏散人群等基本操作。因此，培训中要强调危险物事故的不同应急水平和注意事项等方面的内容。

本企业培训的主要内容是如何识别危险；如何启动紧急警报系统；危险物质泄漏控制措施；初期火灾灭火方法；各种应急使用方法及事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识；如何安全疏散人群等。

### 9.1.3应急预案培训方式

培训方式根据我公司实际特点，采取多种形式进行，如定期开设培训班、上课、事故讲座、发放宣传资料以及黑板报、公告栏等，使教育培训形象生动。

### 9.1.4应急培训计划

本企业应急培训计划表9.1-1。

表9.1-1企业预案培训计划一览表

| 序号 | 培训内容 | 培训目的 | 培训对象 | 培训方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟悉掌握本工艺、生产过程可能存在的危险性。 | 使所有参加救援人员具备自我防护、自救、互救的基本知识和技能 | 应急救援人员、生产现场工作人员 | 课堂培训 |
| 2 | 熟悉掌握灭火器材和防护用品的使用要求及方法。 | 使所有救援人员具备自我防护、自救、互救的基本知识和技能 | 公司所有员工 | 课堂培训与模拟演练结合 |
| 3 | 熟悉掌握在事故发生时所采取的应急处理办法。 | 救援人员应具备及时处理突发事故的应急能力 | 应急救援人员 | 课堂培训与模拟演练结合 |
| 4 | 熟悉掌握事故发生后的报警机制，熟悉掌握各项事故应急救援预案。 | 操作人员具备及时处理突发事故的应急能力，并能及时有效的报警 | 公司所有人员 | 课堂培训与模拟演练结合 |

### 9.1.5应急预案培训要求

针对性：针对可能发生的突发环境事件及承担的应急职责，不同人员不同的内容；

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少一年进行一次；

定期性：定期进行技能培训；

真实性：尽量贴近实际应急活动。

## 9.2预案演练

针对可能发生的突发环境事件，公司每年至少组织一次模拟应急救援演练。验证应急救援预案的整体和关键性局部是否可能有效的付诸实施；验证预案在应对可能出现的各种意外情况方面所具备的适应性；找出预案需要进一步完善和修订的地方。

成立演练领导小组，确定演练的性质与方法，选定演练的地点与时间，规定演练的时间尺度和人员参与的程度；

确定演练实施计划、情景设置与处置方案；检查和指导演练准备与实施并解决发生的重大问题。对演练进行评审。

演练的内容包括：预警和警报、决策、指挥和控制、疏散、医疗机构、准备演练通告和演练事项表、对演练的评述。

### 9.2.1应急响应模拟演练计划

企业应急响应模拟演练计划见表9.2-1。

表9.2-1企业应急响应模拟演练计划

| 参加演练人员 | 演练内容 | 演练频率 |
| --- | --- | --- |
| 公司内外相关人员 | 应急预案演练 | 1次/年 |
| 公司全体员工 | 疏散、伤员自救、抢救 | 1次/年 |
| 现场处置组 | 灭火、抢救伤员 | 2次/年 |
| 应急保障组 | 物资准备、分配 | 2次/年 |
| 信息联络组 | 应急状态下联络机制 | 2次/年 |

### 9.2.2应急演练分类

应急演练根据演练规模不同可以分为桌面演练和全面演练。

9.2.2.1桌面演练（口头演练）

桌面演练的特点是对演练情景进行口头演练，一般是在会议室内举行。由应急组织的代表或关键人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

具体到本公司，可以由应急指挥部发起组织，各应急救援小组参加。如由指挥中心负责制定口头演练计划，编写桌面演练方案和演练内容，演练参加人员，制定学习演练的时间安排，定期组织人员实际学习等。实施结束后，所有参加人员应对口头演练作书面总结报告，总结每次口头演练活动的经验和实效，对活动提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急应急指挥部，为功能演练和全面演练做准备。

9.2.2.2全面演练

全面演练是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演练活动。全面演练一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演练过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演练，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演练完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

公司组成的以总经理为总指挥的应急指中心部筹划本企业的应急演练活动，确定采取哪种类型的演练方法时，首先应重视的主要因素有以下6个方面：

①预先筹划的“应急预案和响应程序工作”的进展情况。

②本企业面临风险的性质和大小。

③本企业现有应急响应能力。

④应急演练成本及资金筹措状况。

⑤应急组织投入的资源状况。

⑥国家及地方政府部门颁布的有关应急演练的规定。

演练结束后对全过程进行评审，检验应急救援预案的可靠性、可行性，为修订预案提供依据。同时，也为各个应急救援队伍之间，应急救援指挥人员之间的协作提供实际配合的机会，以提高各人员的协同能力和水平。

## 9.3预案修订

本预案应定期进行修订完善，至少每三年修订一次，持续改进。

如有下列情形之一的，本预案应及时修订：

- 生产工艺、生产技术和危险源发生变化；

- 应急机构或人员、应急装备、设施发生变化；

- 应急演练评价中发生存在不符合项；

- 因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

- 生产工艺或技术发生变化的；

- 周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

- 应急组织指挥体系或职责已经调整的；

- 依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

- 应急预案演练评估报告要求修订的；

- 厂区布局发生重大变化；

- 应急预案管理部门要求修订的。

## 9.4预案备案

预案经评审完善，企业总经理签署发布实施后，报淮北市生态环境局备案。

# 10奖惩

## 10.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一部门和个人，依据有关规定给预奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，是国家、集体、和人民群众的生命财产面授或减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其它特殊贡献的。

## 10.2责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按有关规定对有关责任人员视情节和危害后果给预行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

- 不认真履行环境法律、法规，而引发环境事件的；

- 不按照规定制定本单位突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

- 不按规定报告突发环境事件真实情况的；

- 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或在事件应急响应是临阵脱逃的；

- 盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

- 阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的；

- 散布谣言，扰乱救援秩序的；

- 有其它对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 11预案的评审、备案、发布和更新

## 11.1预案评审

（1）内部评审

内部评审由公司内组织，安全、环保等专业技术员参加。每年评审一次，如发生重大事故等及时评审修订。

（2）外部评审

应急预案需依据淮北市生态环境局的要求组织专家等进行评审，评审修改后方可备案。

## 11.2应急预案的备案

我公司将在应急预案评审评审通过后报送淮北市生态环境局备案。

## 11.3应急预案的发布

本应急预案由安徽相邦化工有限公司企业负责人签署发布。

## 11.4应急预案的修订

本预案应定期进行修订完善，至少每三年修订一次，持续改进。

如有下列情形之一的，本预案应及时修订：

（1）生产工艺、生产技术和危险源发生变化；

（2）应急机构或人员、应急装备、设施发生变化；

（3）应急演练评价中发生存在不符合项；

（4）因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

（5）生产工艺或技术发生变化的；

（6）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

（7）应急组织指挥体系或职责已经调整的；

（8）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（9）应急预案演练评估报告要求修订的；

（10）厂区布局发生重大变化；

（11）应急预案管理部门要求修订的。

环境应急预案修订后30日内将新的预案报原预案备案管理部门重新备案，根据备案部门要求选择是否需要进行评审。

## 11.5应急预案更改修订程序

应急预案的修订由公司根据上述情况的变化和原因，向公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。

预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

# 12附则

## 12.1预案签署和解释

预案经评审完善后，由安徽相邦化工有限公司企业负责人签署发布，由安徽相邦化工有限公司负责解释。

## 12.2预案实施

自发布之日起，开始实施和生效。如有修订版本，本公司应及时发布、实施。

# 13术语和定义

- 环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

- 突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

- 突发环境事件应急预案：是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

- 环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

- 环境风险：是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

- 危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

- 环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

- 应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

- 应急预案：指根据预测环境危险源可能发生事故的类别、危害程度而制定的事故应急方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

- 应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

# 第二部分 突发事件环境应急专项预案

企业发生突发环境事件后，启动下图所示的一般应急处置程序。

值班人员现场核实情况

报告信息联络组，通知各应急救援小组做好应急救援准备

突发环境事件现场一般应急处置流程图

# 1火灾爆炸及伴生环境应急专项预案

## 1.1事故情景

公司运营过程中2#原料库储存的硫酸铵等以及生产区生产使用的硫酸铵等为易燃易爆物质，发生火灾爆炸时若溶有化学品等环境污染物质的消防水直接进入雨水管网流出厂外，将对地表水水质产生污染；燃烧产生的黑烟会对周边环境空气质量产生影响。

（1）III级事故情景

发生局部燃烧，通过生产区灭火器或消防栓取水可立即扑灭，灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；产生少量消防废水收集在集液池内。

（2）II级事故情景

火灾蔓延至厂区，消防废水中溶有硫酸铵、NH3等环境污染物质，且废水全部被事故池收集，未流淌出厂；

（3）I级事故情景

厂区发生大面积火灾爆炸，超出企业内部应急能力，产生的大量消防废水溶有化学品等有毒有害物质在厂区漫流，经厂区漫流或雨水管网流出厂外进入孟沟。

## 1.2防范措施

1、定期对生产车间内部电线电路进行检查、对易燃杂物进行清理；

2、培训员工安全防火意识，生产车间、原料库内做到严禁吸烟、严禁明火；

3、定期检查灭火器、消火栓及砂土的储备情况，确保能第一时间启用，培训员工对灭火器、消火栓的使用操作；

4、定期对仓储区、生产车间进行巡视检查，消除隐患。

## 1.3应急响应

III级响应

①立即上报指挥部并立即通知车间内员工撤离，疏散无关人员；

②第一时间就近使用采用灭火器进行灭火；

③应急保障组提供应急物资，现场处置组关闭雨水排口阀门并打开通向事故池的切断阀，将事故废水排入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用；

④火势扑灭后上报事故情况，灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

⑤应急保障组注意更新补充应急物资

⑥查找事故原因，若为设备故障，及时进行故障维修

II级响应

①第一发现人立即向指挥部汇报，立即通知车间内员工撤离并在保证自身安全的情况下立即采取灭火器对火势进行控制，防止事态扩大；

②指挥部立即通知各应急小组启动应急预案，应急保障组提供应急物资及防护物资（防毒面具等）；

③应急疏散组立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，立即疏散无关人员)，并在指定地点集合，清点人数。

④现场处置组进行灭火，控制火势并立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀，事故废水导入事故池收集；

⑤信息联络组通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护及疏散工作；若有人员受伤，对受伤人员及时进行紧急救助，并送往医院进行相关治疗。

⑥火灾扑灭后，现场处置组将现场剩余燃烧残渣及消防物料清理收集作为危废处置；将现场清扫消防废水导入事故池收集，后期送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，若厂区污水处理站处理能力不足时可联系园区污水处理厂直接处理。

⑦信息联络组联系监测单位负责对受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求；

⑧应急保障组注意更新应急物资，现场处置组查找事故原因，若为仪器故障，及时进行故障维修。

⑨应急救援行动结束后，指挥部召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

I级响应

①事件上升为I级事件后，指挥部立即下达请求支援的指令，信息联络组迅速通知临涣焦化消防队、基地管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作；园区接到请求后启动基地突发环境应急预案。

②应急疏散组立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅并立即疏散无关人员在指定地点集合，清点人数。应急保障组提供防护服及防毒面具等应急物资；

③现场处置组立即打开事故池的切断阀，关闭雨水排口切断阀，将事故废水排入事故池，同时联系园区相关部门人员关闭孟沟下游闸坝，截断被污染的地表水继续扩散。若有人员受伤，对受伤人员及时进行紧急救助，并送往医院进行相关治疗。

④外部支援生态环境局以及消防部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。

⑤信息联络组联系监测单位对受污染区域环境、水域水质、土壤、地下水进行监测，根据监测情况，现场处置组采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求；

⑥火灾扑灭后，现场处置组将灭火后剩余的残渣以及受污染的土壤作为危废全部收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；将现场清扫消防废水导入事故池收集，消防废水后期送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，若厂区污水处理站处理能力不足时可联系园区污水处理厂直接处理。

⑦应急保障组注意更新应急物资，现场处置组查找事故原因，若为仪器故障，及时进行故障维修。

⑧应急救援行动结束后，指挥部召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

火灾及伴生环境专项应急预案处置流程图如下：

（1）III级响应处置流程图

小面积火灾

先期处置

立即通知员工撤离并疏散无关人员

发现人员指挥部并立即通知车间内员工撤离，疏散无关人员发现人员

指挥部

下达应急指令

发现人员

现场处置组

应急保障组

提供防护服、防毒面具等应急物资

装置区或仓储区应关闭相邻

管道的阀门

第一时间就近使用采用灭火器进行灭火

现场处置组

灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；将事故废水排入事故池，送往污水处理站处理

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

查找事故原因，若为设备故障，及时进行故障维修

III级响应处置流程图

（2）II级响应处置流程图

大面积火灾

先期处置

立即通知人员离开并建立警戒区域

发现人员

指挥部

下达应急指令

信息联络组

现场处置组

应急疏散组

应急保障组

通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护

装置区或仓储区应关闭相邻管道的阀门

立即疏散交通并建立警戒区域，保证道路通畅，疏散无关人员并在指定地点集合，清点人数。

提供防护服、防毒面具等应急物资

现场处置组

立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀，后期送往污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理后回用；

监测单位

对受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求；

现场处置组

灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

II级响应处置流程图

（3）I级响应处置流程图

厂区发生火灾

先期处置

立即通知车间内人员离开并建立警戒区域

发现人员

指挥部

外部支援生态环境局以及消防部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。

下达应急指令

应急疏散组

现场处置组

应急保障组

信息联络组

提供防护服、防毒面具等应急物资

迅速通知火警、基地管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作

立即打开通往事故池、初期雨水池的切断阀并关闭雨水排口切断阀，将事故废水排入事故池，同时通知园区相关部门孟沟下游闸坝，截断被污染的地表水继续扩散，事故废水送往污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理后回用，如果厂区污水处理站处理能力不足，可与园区污水处理厂报告请求处理后回用

立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，阻止无关人员进入现场

监测单位

对受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求；

现场处置组

灭火后剩余的残渣以及受污染的土壤作为危废全部收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

I级响应处置流程图

## 1.4应急处置卡

1.4.1 储罐区火灾

- 三级响应

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | 发生小面积火灾 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
| 先期处置 | 发生小面积火灾 | 立即撤离并疏散无关人员 | 车间主任 |
| 处置方案 | 接到汇报后 | 按照三级响应流程处置 | 发现人员 |
| 处置流程 | Ⅲ级发生小面积火灾 | 1、关闭相邻管道的阀门 | 发现人员 |
|  |  | 2、火灾事故发现者第一时间就近使用采用灭火器进行灭火 | 现场处置组 |
|  |  | 3、关闭雨水排口阀门并打开通向事故池的切断阀，将事故废水排入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用 | 现场处置组 |
|  |  | 4、火势扑灭后上报事故情况 | 信息联络组 |
|  |  | 5、灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 6、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 7、查找事故原因，总结经验 | 指挥部 |
| 注意事项 | 应急处置人员做好安全防护措施等。 |  |  |

- 二级响应

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | 车间火灾蔓延 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
| 先期处置 | 车间火灾蔓延 | 立即通知车间内员工撤离 | 发现人员 |
|  |  | 就近取灭火器控制火势 |  |
| 处置方案 | 接到汇报后 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
| 处置流程 | Ⅱ级储罐区火灾蔓延，火势能得到有效控制，消防废水未流出厂外 | 1、立即疏散交通并建立警戒区域，保证道路通畅，疏散无关人员并在指定地点集合，清点人数。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防毒面具、防火服等应用物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、关闭相邻管道的阀门 | 现场处置组 |
|  |  | 4、进行灭火，控制火势并立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，若厂区污水处理站处理能力不足时可联系园区污水处理厂直接处理； | 现场处置组 |
|  |  | 5、通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护工作 | 信息联络组 |
|  |  | 6、灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 7.联系监测单位对受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求； | 信息联络组 |
|  |  | 8、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 9、查找事故原因 | 现场处置组 |
|  |  | 10、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、突发事件中出现人员伤害时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |  |  |
|  | 4、设备需要维修时，要由专业人员进行处置，处置过程中要注意触电、高处堕落或机械伤害等； |  |  |
|  | 5、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

1.4.2 仓库火灾

- （1）三级响应

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | 发生小面积火灾 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
| 先期处置 | 发生小面积火灾 | 立即撤离并疏散无关人员 | 发现人员 |
| 处置方案 | 接到汇报后 | 按照三级响应流程处置 | 发现人员 |
| 处置流程 | Ⅲ级发生小面积火灾 | 1、火灾事故发现者第一时间就近使用采用灭火器或消防栓取水进行灭火 | 发现人员 |
|  |  | 2、关闭雨水排口阀门，将事故废水排入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用 | 现场处置组 |
|  |  | 3、灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 4、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 5、查找事故原因，总结经验 | 指挥部 |
| 注意事项 | 应急处置人员做好安全防护措施等。 |  |  |

- （2）二级响应

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | 仓库火灾蔓延 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
| 先期处置 | 仓库火灾蔓延 | 立即通知员工撤离并就近取灭火器控制火势 | 发现人员 |
| 处置方案 | 接到汇报后 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
| 处置流程 | Ⅱ级仓库火灾蔓延，火势能得到有效控制，消防废水未流出厂外 | 1、立即疏散交通并建立警戒区域，保证道路通畅，疏散厂区无关人员并在指定地点集合，清点人数。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防火服等应急 物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、进行灭火，控制火势并立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，若厂区污水处理站处理能力不足时可联系园区污水处理厂直接处理； | 现场处置组 |
|  |  | 4、通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护工作 | 信息联络组 |
|  |  | 5、联系监测单位对燃烧造成的受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求； | 信息联络组 |
|  |  | 6、灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 7、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 8、查找事故原因 | 现场处置组 |
|  |  | 9、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、突发事件中出现人员伤害时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |  |  |
|  | 4、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

- 1.4.3 装置区火灾

- （1）三级响应

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | 发生小面积火灾 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
| 先期处置 | 发生小面积火灾 | 1、立即通知员工撤离 | 负责人 |
|  |  | 2、疏散无关人员 | 发现人员 |
| 处置方案 | 接到汇报后 | 按照三级响应流程处置 | 发现人员 |
| 处置流程 | 装置区发生小面积火灾 | 1、关闭相邻管道的阀门 |  |
|  |  | 2、火灾事故发现者第一时间就近使用采用灭火器或消防栓取水进行灭火 | 发现人员 |
|  |  | 3、关闭雨水排口阀门，将事故废水排入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用。 | 现场处置组 |
|  |  | 4、灭火后剩余的残渣作为危废全部收集，暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 5、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 6、查找事故原因 | 指挥部 |
| 注意事项 | 应急处置人员做好安全防护措施等。 |  |  |

- （2）二级响应

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | 装置区发生大面积火灾 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
| 先期处置 | 装置区发生大面积火灾 | 立即通知员工撤离就近取灭火器或消防栓取水控制火势 | 发现人员 |
| 处置方案 | 接到汇报后 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
| 处置流程 | Ⅱ级装置区发生大面积火灾，火势能得到有效控制，消防废水未流出厂外 | 1、立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，疏散无关人员并在指定地点集合，清点人数。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防火服等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、关闭相邻管道的阀门 | 现场处置组 |
|  |  | 4、进行灭火，控制火势并立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，若厂区污水处理站处理能力不足时可联系园区污水处理厂直接处理； | 现场处置组 |
|  |  | 5、通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护及疏散工作 | 信息联络组 |
|  |  | 6、联系监测单位对燃烧造成的受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求； | 信息联络组 |
|  |  | 7、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 8、应急救援行动结束后，查找事故原因，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向环保局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、突发事件中出现人员伤害时应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |  |  |
|  | 4、设备需要维修时，要由专业人员进行处置，处置过程中要注意触电、高处堕落或机械伤害等； |  |  |
|  | 5、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

1.4.4 厂区火灾

一级响应

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | 发生大面积火灾蔓延至厂区 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
| 处置方案 | 接到汇报后 | 按照一级响应流程处置 | 指挥部 |
| 处置流程 | Ⅰ级发生大面积火灾蔓延至厂区，超出企业内部应急能力，产生的大量消防废水溶有丁酮、甲苯、苯胺化学品等有毒有害物质在厂区漫流，经厂区漫流或雨水管网流出厂外进入孟沟，造成土壤、地下水、外部水体的污染 | 1、立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，疏散无关人员并在指定地点集合，清点人数。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、进行灭火，控制火势 | 现场处置组 |
|  |  | 3、迅速通知临涣焦化消防队、火警、基地管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作。园区接到请求后启动基地突发环境应急预案 | 信息联络组 |
|  |  | 4、提供防护服、呼吸面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 5、立即打开通往事故池的切断阀并关闭雨水排口切断阀，将事故废水排入事故池，同时通知园区负责人关闭园区闸坝，截断被污染的地表水继续扩散，事故消防废水送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，如果厂区污水处理站处理能力不足，可与园区污水处理厂报告请求处理 | 现场处置组 |
|  |  | 6、外部支援生态环境局以及消防部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。并启动相应的应急预案。 | 指挥部 |
|  |  | 7、联系监测单位对受污染区域环境、水域水质、土壤、地下水进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求； | 信息联络组 |
|  |  | 8、灭火后剩余的残渣以及受污染的土壤作为危废全部收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 现场处置组 |
|  |  | 9、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 10、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局基地分局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、突发事件中出现人员伤害时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |  |  |
|  | 4、土壤受污染时要及时将受污染的土壤收集，地下水受污染时联系相关专家制定地下水污染紧急治理方案如在地下采用灰浆帷幕法，将受污染水体圈闭起来并在受污染区域设置井群，对地下水进行抽排换水，抽出的地下水要经过厂区污水处理站及园区污水处理站处理后方可回用。 |  |  |
|  | 5、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

# 2化学品泄漏环境应急专项预案

## 2.1事故情景

设有氢氟酸储罐、盐酸储罐、氢氟酸中间储罐、盐酸中间储罐等，均设有围堰，截流沟，储罐内存放有生产使用的氢氟酸等物料以及生产产生的盐酸物料，以及在生产装置区内的工艺管道内也存在着化学品物料，若在存放过程中或在与车间之间转移过程中或发生破裂导致泄漏，泄漏至环境污染土壤、地下水或进入雨水管网污染地表水水质。

（1）III级事故情景

工艺管道或仓库内原料试剂桶发生破裂，泄露液体化学品经溢流进入环形截流沟内，全部进入截流沟内收集，未流出外环境；

（2）II级事故情景

储罐或中间储罐发生破裂或原料仓库内桶装化学品发生破裂倾倒，泄露的化学品均收集在围堰、雨水管道，导入事故池后待后续处理，未流出厂区。

（3）I级事故情景

储罐或中间储罐发生严重破裂或原料仓库内桶装化学品发生严重倾倒破裂，化学品泄露至厂区地面溢流，经过雨水管道排除厂外，进入孟沟。

## 2.2防范措施

1、上岗人员应熟悉设备的工作原理、工艺流程、操作规程及运行参数。

2、定期检查储罐及相关管道是否存在渗漏等异常现象。

3、运转前需对装置上各阀门的开、闭状态及泵体润滑油位进行确认无异常后，方可开机。

4、设备停机前，要提前停止物料的喷射，并将管道内的物料输送完毕。

5、泵长期停运后再次运转时，需排放泵入口侧的空气。

6、加强各供液压力管道管理，管道材质和弯头壁厚定期检查。

## 2.3应急响应

2.3.1储罐化学品泄漏

（1）III级响应

①现场发现人员立即通知指挥部，发现人员立即通知员工撤离并疏散无关人员。指挥部下达应急指令，信息联络组通知应急小组参与救援；

②现场处置组立即关闭相邻管道的阀门并关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀；

③应急保障组提供防护服、防毒面具等防护物资，现场处置组进入装置区进行管道修复，修复过程中滴落的化学品用沙土、吨桶进行收集；

④抢修结束后对装置区进行清理，将泄露的液体危险化学品收集后，冲洗事故现场，冲洗废水导入事故水池送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用。

⑤收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

⑥应急保障组及时补充应急物资。

⑦查找事故原因，总结经验

（2）II级响应

①现场发现人员立即汇报指挥部，车间负责人立即通知车间内人员离开并建立警戒区域；

②指挥部下达应急指令，信息联络组通知各应急小组参与救援；

③应急疏散组立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，阻止无关人员进入现场；

④应急保障组提供防护服、防毒面具等应急物资，现场处置组立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀，关闭物料输送泵，停止输送物料；

⑤现场处置组对储罐区破裂点进行紧急修复，同时将收集泄漏的化学品，用吨桶等进行临时储存；

⑥待控制泄漏后，现场处置组对事故现场洗消去污，冲洗废水导入事故水池送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，若厂区污水处理站处理能力不足时，可与园区污水处理厂报告请求直接处理；

⑦收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

⑧上报应急物资的消耗量，及时补充应急物资。

⑨应急救援行动结束后，指挥部组织召开应急救援总结会议，对本次泄露事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

（3）I级响应

①现场发现人员立即汇报指挥部；

②指挥部下达应急指令，信息联络组通知各应急小组参与救援，同时迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作；园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。

③应急疏散组立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅并立即疏散无关人员，并在指定地点集合，清点人数，

④应急保障组提供防护服、防毒面具等应急物资；现场处置组立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀，同时通知园区相关部门关闭孟沟下游园区闸坝，截断被污染的地表水继续扩散；

⑤外部支援生态环境局进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。

⑥待控制泄漏后，同时将收集泄漏的化学品，用吨桶等进行临时储存；对事故现场地面及雨水管道内残留的化学物料冲洗导入事故池，冲洗废水导入事故水池送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，如果厂区污水处理站处理能力不足，可与园区污水处理厂报告请求直接处理；

⑦信息联络组联系监测单位负责对孟沟水质及厂区周边大气环境进行监测，若孟沟水质不达标则采取相关措施直至孟沟水质及环境空气质量达标后方可结束应急。如果应急监测组应急力量不足时，可向淮北市环境监测站请求监测。

⑧收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

⑨上报应急物资的消耗量，及时补充应急物资

⑩应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次泄露事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

2.3.2 桶装化学品泄漏

（1）III级响应

①现场发现人员立即通知指挥部，发现人员立即通知员工撤离并疏散无关人员。指挥部下达应急指令，信息联络组通知应急小组参与救援；

②现场处置组立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀；

③应急保障组提供防护服、防毒面具等防护物资，现场处置组进入仓库进行修复，修复过程中滴落的化学品用沙土、吨桶进行收集；

④抢修结束后对泄露区进行清理，将泄露的液体危险化学品收集后，冲洗事故现场，冲洗废水导入事故水池送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用。

⑤收集用的吸油毡、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

⑥应急保障组及时补充应急物资。

⑦查找事故原因，总结经验

（2）II级响应

①现场发现人员立即汇报指挥部，负责人立即通知车间内人员离开并建立警戒区域；

②指挥部下达应急指令，信息联络组通知各应急小组参与救援；

③应急疏散组立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，阻止无关人员进入现场；

④应急保障组提供防护服、防毒面具等应急物资，现场处置组立即关闭雨水排口切断阀并同时打开通向事故池的切断阀；

⑤现场处置组对破裂倾倒的进行紧急修复，同时收集泄漏的化学品，用吨桶等进行临时储存若有人员中毒，对中毒人员及时进行紧急救助，并送往医院进行相关治疗。

⑥待控制泄漏后，现场处置组对事故现场洗消去污，冲洗废水导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，若厂区污水处理站处理能力不足时，可与园区污水处理厂报告请求直接处理；

⑦收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

⑧上报应急物资的消耗量，及时补充应急物资。

⑨应急救援行动结束后，指挥部组织召开应急救援总结会议，对本次泄露事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

（3）I级响应

①现场发现人员立即汇报指挥部；

②指挥部下达应急指令，信息联络组通知各应急小组参与救援，同时迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作；园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。

③应急疏散组立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅并立即疏散无关人员，并在指定地点集合，清点人数，

④应急保障组提供防护服、防毒面具等应急物资；现场处置组立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀，同时通知园区相关部门关闭孟沟下游园区闸坝，截断被污染的地表水继续扩散；

⑤外部支援生态环境局进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。

⑥收集泄漏的化学品，用吨桶等进行临时储存；待控制泄漏后，对事故现场地面及雨水管道内残留的化学物料冲洗去污导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，若厂区污水处理站处理能力不足，可与园区污水处理厂报告请求直接处理；

⑦信息联络组联系监测单位负责对孟沟水质及厂区周边大气环境进行监测，若孟沟水质不达标则采取相关措施洗消直至孟沟水质达标后方可结束应急。若厂区周边大气出现超标情况，采取相关措施直至环境空气质量达标后方可结束应急。

⑧收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

⑨上报应急物资的消耗量，及时补充应急物资

⑩应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次泄露事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

储罐化学品泄露环境专项应急预案处置流程图如下：

（1）III级响应处置流程图

管道发生轻微泄漏

发现人员

立即通知员工撤离并疏散无关人员

指挥部

下达应急指令

现场处置组

应急保障组

提供防护服、防毒面具等应急物资

关闭相邻管道的阀门，立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀；

现场处置组

进入装置区或储罐区进行修复

现场处置组

抢修结束后对装置区进行清理，将泄露的化学品收集后，冲洗废水引至环形截流沟进入事故池，后期转移至厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理后回用。

现场处置组

收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

查找事故原因，总结经验

III级响应处置流程图

（2）II级响应处置流程图

发生严重破裂，进入雨水管道，未流出厂外

先期处置

立即通知人员离开并建立警戒区域

发现人员

指挥部

下达应急指令

应急疏散组

信息联络组

现场处置组

应急保障组

提供防护服、防毒面具等应急物资

关闭相邻管道的阀门，打开通向事故池的切断阀关闭物料输送泵，停止输送物料

通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护及疏散工作

立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，立即疏散无关人员

现场处置组

对罐区破裂点进行紧急修复，同时将围堰内剩余的化学品导入的集液池，随后导入事故池；

现场处置组

待控制泄漏后，收集泄漏的化学品后事故现场冲洗去污，冲洗废水导入事故池，送入厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理后回用；

现场处置组

收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

II级响应处置流程图

（3）I级响应处置流程图

发生严重破裂，进入雨水管道，流出厂外

发现人员

外部支援生态环境局等部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。

指挥部

下达应急指令

信息联络组

应急疏散组

现场处置组

应急保障组

立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池、初期雨水池的切断阀，同时通知园区相关部门关闭孟沟下游园区闸坝，截断被污染的地表水继续扩散

立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，立即疏散无关人

迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作。

提供防护服、防毒面具等应急物资

监测单位

对孟沟水质及厂区周边大气环境进行监测，若孟沟水质不达标则采取相关措施，直至孟沟水质及环境空气质量达标后方可结束应急。

现场处置组

待控制泄漏后，对事故现场地面及雨水管道内残留的化学物料处理后冲洗去污，冲洗废水导入事故池及初期雨水池，后期送入污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理后回用，如果厂区污水处理站处理能力不足，可与园区污水处理厂报告请求直接处理；

现场处置组

收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

I级响应处置流程图

桶装化学品泄露环境专项应急预案处置流程图如下：

（1）III级响应处置流程图

桶装发生轻微破裂泄漏

发现人员

立即通知员工撤离并疏散无关人员

指挥部

下达应急指令

现场处置组

应急保障组

提供防护服、防毒面具等应急物资

立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀；

现场处置组

进入仓库进行处理

现场处置组

抢修结束后对仓库进行清理，将泄露的化学品收集后，结束后进行清理，冲洗废水引至环形截流沟进入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用

现场处置组

收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

查找事故原因，总结经验

III级响应处置流程图

（2）II级响应处置流程图

桶装发生破裂倾倒，进入雨水管道，未流出厂外

先期处置

立即通知人员离开并建立警戒区域

发现人员

指挥部

下达应急指令

应急疏散组

信息联络组

现场处置组

应急保障组

提供防护服、防毒面具等应急物资

打开通向事故池的切断阀

通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护及疏散工作

立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，立即疏散无关人员

现场处置组

进入仓库对破裂倾倒的原料桶进行处理，同时收集泄漏的化学品并用吨桶等进行临时储存

现场处置组

待控制泄漏后，收集泄漏的化学品后事故现场冲洗去污，冲洗废水导入事故池，送入厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理后回用；

现场处置组

收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

Ⅱ级响应处置流程图

（3）I级响应处置流程图

桶装化学品发生严重倾倒破裂，进入雨水管道，流出厂外

发现人员

外部支援生态环境局等部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。

指挥部

下达应急指令

信息联络组

应急疏散组

现场处置组

应急保障组

立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池、初期雨水池的切断阀，同时通知园区相关部门关闭孟沟下游园区闸坝，截断被污染的地表水继续扩散

立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，立即疏散无关人

迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作。

提供防护服、防毒面具等应急物资

监测单位

对孟沟水质及厂区周边大气环境进行监测，若孟沟水质不达标则采取相关措施，直至孟沟水质及环境空气质量达标后方可结束应急。

现场处置组组

待控制泄漏后，对事故现场地面及雨水管道内残留的化学物料处理后冲洗去污，冲洗废水导入事故池及初期雨水池，后期送入污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理后回用，如果厂区污水处理站处理能力不足，可与园区污水处理厂报告请求直接处理；

现场处置组

收集用的沙土、吨桶等以及收集的化学品，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间；

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

Ⅰ级响应处置流程图

## 2.4应急处置卡

2.4.1 储罐化学品泄漏

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | Ⅲ级管道发生轻微泄漏（管道发生破裂发生破裂倾倒，泄露化学品经溢流进入装置区环形截流沟内，全部收集，未流出外环境。） | 及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
| 先期处置 |  | 立即通知员工撤离并疏散无关人员 | 负责人 |
| 处置方案 |  | 按照三级响应流程处置 | 发现人员 |
| 处置流程 |  | 1、提供防护服、防毒面具 | 应急保障组 |
|  |  | 2、关闭相邻管道的阀门，立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀； | 现场处置组 |
|  |  | 3、进入储罐区进行修复 | 现场处置组 |
|  |  | 4、抢修结束后将泄露的化学品收集，对泄露现场进行清理，冲洗废水导入事故水池送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用。 | 现场处置组 |
|  |  | 5.收集用的沙土等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 6、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 7、查找事故原因，总结经验 | 现场处置组 |
| 应急处置物资配备 | 吨桶、防护服、眼罩口罩、医疗箱、吸油毡、防毒面具等 |  |  |
| 注意事项 | 1、无关人员迅速脱离现场至空气新鲜处； |  |  |
|  | 2、现场禁止使用电子设备，以防引起火灾； |  |  |
|  | 3、若现场出现人员中毒时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |  |  |
|  | 4、抢险人员要穿戴好防毒面具（褐色滤毒罐），必要时戴自给式呼吸器进入事故现场进行抢险。 |  |  |

- 三级响应

- 二级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级储罐发生破裂破裂，泄露的化学品均收集在围堰、雨水管道，导入事故池后待后续处理，未流出厂区。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 先期处置 | 立即通知车间内人员离开并建立警戒区域 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，立即疏散无关人员。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、关闭相邻管道的阀门，打开通向事故池的切断阀，关闭物料输送泵，停止输送物料 | 现场处置组 |
|  |  | 4、对罐区破裂点进行紧急修复，同时将收集泄漏的化学品，用吨桶等进行临时储存 | 现场处置组 |
|  |  | 5、待控制泄漏后，对事故现场冲洗去污，冲洗废水导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用；若厂区污水处理站处理能力不足时，可与园区污水处理厂报告请求直接处理； | 现场处置组 |
|  |  | 6、收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 7、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 8、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、突发事件中出现人员中毒时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |  |  |
|  | 4、抢险人员要穿戴好防毒面具（褐色滤毒罐），必要时戴自给式呼吸器进入事故现场进行抢险。 |  |  |
|  | 5、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

- （3）一级响应

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级储罐或工艺管道发生严重破裂，化学品泄露至厂区地面溢流，经过雨水管道排除厂外，进入孟沟 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照一级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即建立警戒区域，保证道路通畅，立即疏散无关人员，并在指定地点集合，清点人数。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作。园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。 | 信息联络组 |
|  |  | 3、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 4.立即打开通往事故池的切断阀并关闭雨水排口切断阀，将事故废水排入事故池，同时联系园区相关负责人立即关闭孟沟下游园区闸坝，截断被污染的地表水继续扩散 | 现场处置组 |
|  |  | 5、外部支援生态环境局以及消防部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。 | 指挥部 |
|  |  | 6、待控制泄漏后，收集泄漏的化学品后用吨桶等进行临时储存，对事故现场地面及雨水管道内残留的化学物料冲洗导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，可与园区污水处理厂报告请求直接处理； | 现场处置组 |
|  |  | 7、收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 8、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 9、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、突发事件中出现人员中毒时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |  |  |
|  | 4、设备需要维修时，要由专业人员进行处置，处置过程中要注意触电、高处堕落或机械伤害等； |  |  |
|  | 5、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

2.4.2桶装化学品泄漏

（1）三级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ级原料桶发生轻微泄漏（桶装发生破裂，泄露化学品经溢流进入截流沟内，全部进入事故池内收集，未流出外环境） | 发现 | 及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 先期处置 | 立即通知员工撤离并疏散无关人员 | 负责人 |
|  | 处置方案 | 按照三级响应流程处置 | 发现人员 |
|  | 处置流程 | 1、提供防护服、防毒面具 | 现场处置组 |
|  |  | 2、立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀； | 现场处置组 |
|  |  | 3、进入仓库内进行处置 | 现场处置组 |
|  |  | 4、将泄露的化学品收集后，结束后进行清理，冲洗废水引至环形截流沟进入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用 | 现场处置组 |
|  |  | 5.收集用的沙土等作为危废全部收集，暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 6、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 7、查找事故原因，总结经验 | 现场处置组 |
| 应急处置物资配备 | 吨桶、防护服、眼罩口罩、医疗箱、吸油毡、防毒面具等 |  |  |
| 注意事项 | 1、无关人员迅速脱离现场至空气新鲜处； |  |  |
|  | 2、现场禁止使用电子设备，以防引起火灾； |  |  |
|  | 3、若现场出现人员中毒时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |  |  |
|  | 4、抢险人员要穿戴好防毒面具（褐色滤毒罐），必要时戴自给式呼吸器进入事故现场进行抢险。 |  |  |

（2）二级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级桶装发生破裂倾倒，泄露的化学品均收集在围堰、雨水管道，导入事故池后待后续处理，未流出厂区。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 先期处置 | 立即通知车间内人员离开并建立警戒区域 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即疏散交通，建立警戒区域，保证道路通畅，立即疏散无关人员。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀； | 现场处置组 |
|  |  | 4、进入仓库破裂倾倒的原料桶进行处理，同时将收集泄漏的化学品用吨桶等进行临时储存 | 现场处置组 |
|  |  | 5、联系监测单位负责对厂区周边大气环境进行监测，如果出现超标情况，可采用办法直至环境空气质量达标后方可结束应急。 | 现场处置组 |
|  |  | 6、待控制泄漏后，对事故现场冲洗去污，冲洗废水导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用；若厂区污水处理站处理能力不足时，可与园区污水处理厂报告请求直接处理； | 现场处置组 |
|  |  | 7、收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 8、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 9、急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、突发事件中出现人员中毒时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |  |  |
|  | 4、抢险人员要穿戴好防毒面具（褐色滤毒罐），必要时戴自给式呼吸器进入事故现场进行抢险。 |  |  |
|  | 5、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

（3）一级响应

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级仓库内桶装化学品发生严重倾倒破裂，化学品泄露至厂区地面溢流，经过雨水管道排除厂外，进入孟沟。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照一级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即建立警戒区域，保证道路通畅，立即疏散无关人员，并在指定地点集合，清点人数。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作。园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。 | 信息联络组 |
|  |  | 3、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 4.立即打开通往事故池的切断阀并关闭雨水排口切断阀，将事故废水排入事故池，同时联系园区相关负责人立即关闭孟沟下游园区闸坝，截断被污染的地表水继续扩散 | 现场处置组 |
|  |  | 5、外部支援生态环境局以及消防部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。 | 指挥部 |
|  |  | 6、联系监测单位负责对孟沟水质及厂区周边大气环境进行监测，若厂区周边地表水、大气出现超标情况，可采用紧急办法直至环境达标后方可结束应急。 | 现场处置组 |
|  |  | 7、待控制泄漏后，收集泄漏的化学品后用吨桶等进行临时储存，对事故现场地面及雨水管道内残留的化学物料冲洗导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用；如果处理能力不足，可与园区污水处理厂报告请求直接处理； | 现场处置组 |
|  |  | 8、收集用的沙土、吨桶等，作为危废全部收集，暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 9、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 10、应急救援行动结束后，组织召开应急救援总结会议，对事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、突发事件中出现人员中毒时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |  |  |
|  | 4、设备需要维修时，要由专业人员进行处置，处置过程中要注意触电、高处堕落或机械伤害等； |  |  |
|  | 5、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

# 3危废流失环境应急专项预案

## 3.1事故情景

公司危废库内存放有废气处理系统沉淀物、污泥、废包装材料等危险废物。若危废在生产车间收集、危废库储存、危废转运过程中由于人员失误或管理失误等原因导致危废遗落、泄漏，将造成危废流失。

（1）Ⅲ级事故情景

危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生少量散落，未进入雨水管道，发现后全部清扫回收，无遗失。

（2）II级事故情景

危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生散落，进入雨水管道，未流出厂区外。

（3）I级事故情景

危废在危废库内或在车间及危库转运过程中发生散落，进入孟沟，造成水污染或危废库内防渗层破裂等造成危废流失，造成土壤或地下水污染或由于操作失误或者由于人员疏忽，废催化剂、废活性炭等危废混入一般固废发生遗失且未及时发现，已转运出厂，无法及时进行回收；

## 3.2防范措施

1、危废容器在危废库存放时，严禁盛满、堆叠。

2、危废库设置在一处仓库内，防止雨水倒灌；

3、危险库内泄漏液利用空塑料桶将危废库内废液收集处置；

4、加强操作人员环保意识，了解危废种类、收容要求及环境危害；

5、建立健全危废台账制度，严格管理，责任到人；

## 3.3应急响应

- Ⅲ级相应

①发现危废流失后，发现人员立即向指挥部汇报并在散落之处建立警戒线，指挥部下达应急指令；

②现场处置组立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀；

③应急保障组提供防护服、防毒面具、铁锹、吨桶等应急物资；

④现场处置组身着防护措施对现场流失的危废进行回收，并联系造成危废流失当事人，确认原危废流失量，统计危废产生量，与流失量、回收量进行核对，确认是否已全部回收；

⑤现场处置组收集后的危废暂存于危废暂存间，现场回收过程中，将与危废接触的一般固废同样作为危废进行回收，并登记入库。

⑥应急保障组注意更新补充应急物资。

⑦指挥部查找事故原因，总结经验。

（2）II级响应

①发现危废流失后，发现人员立即向指挥部汇报并在散落之处建立警戒线，指挥部下达应急指令

②应急疏散组立即疏散无关人员，建立警戒区域，阻止无关人员进入现场

③应急保障组提供防护服、防毒面具、铁锹、吨桶等应急物资；

④现场处置组立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀；

⑤现场处置组身着防护措施对现场流失的危废进行回收，并联系造成危废流失当事人，确认原危废流失量，统计危废产生量，与流失量、回收量进行核对，确认是否已全部回收；

⑥现场处置组将收集后事故现场冲洗去污，冲洗废水导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用；

⑦现场处置组将收集后的危废暂存于危废暂存间，现场回收过程中，将与危废接触的一般固废同样作为危废进行回收，并登记入库。

⑧应急保障组注意更新补充应急物资。

⑨查找事故原因，并在应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

- I级响应

1、危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生散落，进入雨水管道，流出厂区外

①发现人员立即向指挥部汇报，指挥部下达应急指令，应急疏散组立即疏散交通，建立警戒区域，阻止无关人员进入现场；现场处置组立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀；将事故废水排入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，同时通知园区相关负责人立即关闭园区闸坝，截断被污染的地表水继续扩散；

②信息联络组迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；通知周边可能受污染区域的企业及居民；园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。

③迅速联系危废流失当事人核对流失数量，确定流失量以及流失方式；

④应急保障组提供防护服、防毒面具、铁锹、吨桶等应急物资

⑤现场处置组身着防护措施对现场流失的危废进行回收

⑥外部支援生态环境局等部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。对受污染的水域进行紧急抢险

⑦信息联络组联系监测单位对受污染的水域水质进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求；

⑧收集后的危废暂存于危废暂存间，将受危废污染的一般固废作为危废收集，送至资质单位处理。

⑨对地面及雨水管道内残留的化学物料冲洗去污，冲洗废水导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用；如若厂区污水处理站不能处理可直接联系园区污水处理站直接处理；

⑩应急保障组注意更新补充应急物资。

1.查找事故原因，并在应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

2.由于操作失误或者由于人员疏忽，废催化剂、废活性炭等危废混入一般固废发生遗失且未及时发现，已转运出厂，无法及时进行回收

①发现人员立即向指挥部汇报，指挥部下达应急指令，现场处置组迅速联系危废流失当事人核对流失数量，确定流失量以及流失方式；

②应急保障组提供防护服、防毒面具、铁锹、吨桶等应急物资

③现场处置组在厂区对遗失的危废进行收集

④信息联络组迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。

⑤外部支援生态环境局等部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。

⑥迅速向垃圾处理中心进行汇报，追踪危废流失去向，并及时前往进行回收；

⑦将受危废污染的一般固废作为危废收集，送至资质单位处理。

⑧应急保障组注意更新补充应急物资。

⑨查找事故原因，并在应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

危废流失环境专项应急预案处置流程图如下：

（1）Ⅲ级响应处置流程图

转运过程中发生少量散落，未进入雨水管道

发现人员

先期处置

在散落之处建立警戒线

指挥部

下达应急指令

现场处置组

应急保障组

提供防护服、防毒面具等应急物资

对散落的危废进行收集

现场处置组

收集后的危废暂存于危废暂存间；

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

查找事故原因，总结经验

Ⅲ级响应处置流程图

（2）II级响应处置流程图

转运过程中发生少量散落，进入雨水管道

在散落之处建立警戒线

先期处置

发现人员

指挥部

下达应急指令

应急疏散组

现场处置组

应急保障组

立即关闭雨水排口切断阀，同时打开通向事故池的切断阀；

立即疏散无关人员

，建立警戒区域，阻止无关人员进入现场

提供防护服、防毒面具等应急物资

现场处置组

对散落的危废进行收集；

现场处置组

收集后事故现场冲洗去污，冲洗废水导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用

芸:

地址上输不进去

；

指挥部

现场处置组

收集后的危废暂存于危废暂存间

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

查找事故原因，总结经验，应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

II级响应处置流程图

（2）I级响应处置流程图

转运过程中发生散落，进入雨水管道，流出厂外

外部支援生态环境局等部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。对受污染的水域进行紧急抢险

发现人员

指挥部

下达应急指令

信息联络组

应急疏散组

现场处置组

应急保障组

立即打开通往事故池、初期雨水池的切断阀并关闭雨水排口切断阀

立即疏散交通，建立警戒区域，阻止无关人员进入现场

提供防护服、防毒面具等应急物资

迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；

现场处置组

迅速联系危废流失当事人核对流失数量，确定流失量以及流失方式

现场处置组

对散落的危废进行收集

对受污染的水域水质进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求；如果应急力量不足时，可向淮北市环境监测站请求监测

监测单位

现场处置组

收集后的危废暂存于危废暂存间

现场处置组

对地面及雨水管道内残留的化学物料冲洗去污，冲洗废水导入事故池及初期雨水池，后期送入厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理后回用；

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

查找事故原因，总结经验，应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

危废混入一般固废发生遗失且未及时发现，已转运出厂

发现人员

外部支援生态环境局等部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。

指挥部

下达应急指令

信息联络组

现场处置组

应急保障组

提供防护服、防毒面具等应急物资

迅速联系危废流失当事人核对流失数量，确定流失量以及流失方式；

迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援

现场处置组

迅速联系危废流失当事人核对流失数量，确定流失量以及流失方式

现场处置组

在厂区对遗失的危废进行收集

现场处置组

迅速向垃圾处理中心进行汇报，追踪危废流失去向，并及时前往进行回收；

现场处置组

将受危废污染的一般固废作为危废收集，送至资质单位处理。

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

查找事故原因，总结经验，应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

I级响应处置流程图

## 3.4应急处置卡

- Ⅲ级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生少量散落，未进入雨水管道，发现后全部清扫回收，无遗失 | 发现 | 及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 先期处置 | 在散落之处建立警戒线 | 负责人 |
|  | 处置方案 | 按照三级响应流程处置 | 发现人员 |
|  | 处置流程 | 1、提供防护服、防毒面具、铁锹、吨桶等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 2、对散落的危废进行收集 | 现场处置组 |
|  |  | 3、收集后的危废暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 4、注意更新补充应急物资 | 现场处置组 |
|  |  | 5、查找事故原因，总结经验 | 指挥部 |
| 应急处置物资配备 | 防护服、防毒面具等 |  |  |
| 注意事项 | 1、危废回收时做好自身防护，不得徒手触摸； |  |  |
|  | 2、注意危废泄露地点的清理，清理的废液残渣一并作为危废处置； |  |  |

- II级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生散落，进入雨水管道，未流出厂区外。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 先期处置 | 在散落之处建立警戒线 | 负责人 |
|  | 处置方案 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即疏散无关人员，建立警戒区域，阻止无关人员进入现场 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、立即打开通往事故池的切断阀并关闭雨水排口切断阀 | 现场处置组 |
|  |  | 4、对散落的危废进行收集； | 现场处置组 |
|  |  | 5、收集后事故现场冲洗去污，冲洗废水导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用； | 现场处置组 |
|  |  | 6、收集后的危废暂存于危废暂存间 | 现场处置组 |
|  |  | 7、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 8、查找事故原因 | 现场处置组 |
|  |  | 9、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、危废回收时做好自身防护，不得徒手触摸； |  |  |
|  | 2、注意危废泄露地点的清理，清理的废液残渣一并作为危废处置； |  |  |

（3）I级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生散落，进入雨水管道，流出厂区外。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照一级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即疏散无关人员，建立警戒区域，阻止无关人员进入现场 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、立即打开通往事故池的切断阀并关闭雨水排口切断阀，将事故废水排入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，同时关闭园区闸坝，截断被污染的地表水继续扩散 | 现场处置组 |
|  |  | 3、迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；通知周边可能受污染区域的企业及居民；园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。 | 信息联络组 |
|  |  | 4、迅速联系危废流失当事人核对流失数量，确定流失量以及流失方式； | 现场处置组 |
|  |  | 5、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 6、对散落的危废进行收集 | 现场处置组 |
|  |  | 7、外部支援生态环境局等部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助；对受污染的水域进行紧急抢险 | 指挥部 |
|  |  | 8、联系监测单位对受污染的水域水质进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求 | 现场处置组 |
|  |  | 9、收集后的危废暂存于危废暂存间； | 现场处置组 |
|  |  | 10、对地面及雨水管道内残留的化学物料冲洗去污，冲洗废水导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用；如若厂区污水处理站不能处理可直接联系园区污水处理站直接处理； | 现场处置组 |
|  |  | 11、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 12、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、危废回收时做好自身防护，不得徒手触摸； |  |  |
|  | 4、注意危废泄露地点的清理，清理的废液残渣一并作为危废处置； |  |  |

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | Ⅰ级由于操作失误或者由于人员疏忽，危废混入一般固废发生遗失且未及时发现，已转运出厂，无法及时进行回收。 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
| 处置方案 |  | 按照一级响应流程处置 | 指挥部 |
| 处置流程 |  | 1、迅速联系危废流失当事人核对流失数量，确定流失量以及流失方式； | 现场处置组 |
|  |  | 2、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、在厂区对遗失的危废进行收集 | 现场处置组 |
|  |  | 4、迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。 | 信息联络组 |
|  |  | 5、外部支援生态环境局等部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。 | 指挥部 |
|  |  | 6、迅速向垃圾处理中心进行汇报，追踪危废流失去向，并及时前往进行回收； | 指挥部 现场处置组 |
|  |  | 7、将受危废污染的一般固废作为危废收集，送至资质单位处理。 | 现场处置组 |
|  |  | 8、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 9、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 2、危废回收时做好自身防护，不得徒手触摸； |  |  |
|  | 3、注意危废泄露地点的清理，清理的废液残渣一并作为危废处置； |  |  |

# 4土壤及地下水环境应急专项预案

## 4.1事故情景

仓库、储罐区以及装置区防渗层破裂，若危险化学品泄漏会对土壤及地下水造成污染；另外危废库防渗层破裂等造成危废流失，造成土壤污染（注：由于危废库内临时存放的废气处理系统沉淀物、污泥等危废，对土壤、地下水造成的影响较小）。

（1）II级事故情景

装置区、储罐区、仓库防渗层局部破裂，若危险化学品泄漏会对土壤造成污染或危废库内防渗层破裂造成危废流失，造成土壤污染。

（2）I级事故情景

装置区、储罐区、仓库防渗层严重破裂，若危险化学品泄漏会对土壤及地下水造成污染。

## 4.2防范措施

1、定期检查危废库、仓库、储罐区、装置区的防渗层状态，出现破裂情况及时修补。

2、运转前需对装置上各阀门的开、闭状态及泵体润滑油位进行确认无异常后，方可开机。

3、设备停机前，要提前停止物料的喷射，并将管道内的物料输送完毕。

4、定期检查应急物资的储备情况，确保能第一时间启用，培训员工对应急物资的使用操作；

5、定期检查仓库内试剂桶、装置区的管道、储罐及管道，出现异常情况及时检修。

## 4.3应急响应

（1）Ⅱ级响应

①装置区、储罐区、仓库防渗层局部破裂或危废库内防渗层破裂造成危废流失，造成土壤污染或后装置区、仓库防渗层局部破裂，危险化学品泄漏会对土壤及地下水造成污染，立即通知指挥部，指挥部下达应急指令；

②应急保障组提供防护服、吨桶、铁锹等应急物资；现场处置组立即收集危废库内泄漏的危废后用吨桶收集或及时收集仓库、储罐以及装置区泄漏的危险化学品等暂存于危废库内，信息联络组联系监测单位前往现场对土壤进行监测；

③现场处置组对受污染的土壤进行铲起，放入吨桶；及时填补未受污染的土壤，并对破裂的防渗层进行修补；

④收集的受污染的土壤暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；

⑤应急保障组注意更新应急物资。

⑥应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

（1）Ⅰ级响应

①装置区、储罐区、仓库防渗层严重破裂，危险化学品泄漏对土壤及地下水造成污染，及时上报指挥部

②应急保障组提供防护服、吨桶、铁锹等应急物资；现场处置组立即收集泄漏的危险化学品，防止土壤污染进一步扩大，信息联络组联系监测单位前往现场对厂区及厂区外一定范围内地下水、土壤进行监测。

③信息联络组迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援，待濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局等外部支援到场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助；园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。

④现场处置组对受污染的土壤进行铲起，放入吨桶；收集受污染的土壤暂存于修补后的危废暂存间，委托有资质单位处理；填入未受污染的土壤，并修复破裂的防渗层。

⑤联系相关专家制定地下水污染紧急治理方案如在地下采用灰浆帷幕法，用压力向地下灌注灰浆，在受污染区域周围形成一道帷幕，将受污染水体圈闭起来，并在受污染区域设置井群，对地下水进行抽排换水，抽出的地下水导入事故池，待后续送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，如若厂区废水处理站不能处理可直接联系园区污水处理站直接处理；

⑥信息联络组联系监测单位持续监测，直至地下水指标回复原有状态。

⑦应急保障组注意更新应急物资。

⑧应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

土壤及地下水环境专项应急预案处置流程图如下：

（1）Ⅱ级响应处置流程图

装置区、储罐区、仓库防渗层局部破裂或危废库内防渗层破裂造成危废流失，造成土壤污染

发现人员

指挥部

下达应急指令

信息联络组

现场处置组

应急保障组

提供防护服、吨桶、铁锹等应急物资

立即收集危废库内泄漏的危废品并用吨桶收集

联系监测单位对厂区土壤进行监测，确定土壤受污染的范围

现场处置组

对危废污染的土壤进行铲起放入吨桶；及时填补未受污染的土壤并对破裂的防渗层进行修补

现场处置组

收集受污染的土壤暂存于修补后的危废暂存间，委托有资质单位处理

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

Ⅱ级响应处置流程图

- （2）I级响应处置流程图

装置区、储罐区、仓库防渗层严重破裂，危险化学品泄漏对土壤及地下水造成污染

发现人员

指挥部

下达应急指令

信息联络组

现场处置组

应急保障组

提供防护服、吨桶、铁锹等应急物资

立即收集危废库内泄漏的危废品并用吨桶收集

联系监测单位对厂区土壤进行监测，确定土壤受污染的范围

现场处置组

对危废污染的土壤进行铲起，放入吨桶并对破裂的防渗层进行修补

现场处置组

收集受污染的土壤暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理

现场处置组

持续监测，直至地下水指标回复原有状态

联系相关专家制定地下水污染紧急治理方案

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

I级响应处置流程图

## 4.4应急处置卡

（1）二级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级危废库内防渗层破裂等造成危废流失，造成土壤污染 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 先期处置 | 在散落之处建立警戒线 | 负责人 |
|  | 处置方案 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、提供防护服、吨桶、铁锹等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 2、立即对危废库内泄漏的危废收集后用吨桶收集 | 现场处置组 |
|  |  | 3、联系监测单位前往现场对厂区地土壤进行监测 | 信息联络组 |
|  |  | 4、对危废污染的土壤进行铲起，放入吨桶 | 现场处置组 |
|  |  | 5、及时填补未受污染的土壤并对破裂的防渗层进行修补； | 现场处置组 |
|  |  | 6、收集后的危废暂存于修补后的危废暂存间，委托有资质单位处理 | 现场处置组 |
|  |  | 7、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 8、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、危废清理时做好自身防护，不得徒手触摸； |  |  |
|  | 2、注意危废泄露地点的清理，清理的废液残渣、受污染的土壤一并作为危废处置； |  |  |

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级装置区、储罐区、仓库防渗层局部破裂，造成土壤污染 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 先期处置 | 在散落之处建立警戒线 | 负责人 |
|  | 处置方案 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、提供防护服、吨桶、铁锹等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 2、及时收集仓库、储罐以及装置区泄漏的危险化学品 | 现场处置组 |
|  |  | 3、联系监测单位前往现场对厂区地土壤进行监测 | 信息联络组 |
|  |  | 4、对危险化学品污染的土壤进行铲起，放入吨桶 | 现场处置组 |
|  |  | 5、及时填补未受污染的土壤并对破裂的防渗层进行修补； | 现场处置组 |
|  |  | 6、收集后的危废暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 现场处置组 |
|  |  | 7、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 8、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、危废清理时做好自身防护，不得徒手触摸； |  |  |
|  | 2、注意危险化学品泄漏地点的清理，清理的废液残渣、受污染的土壤一并作为危废处置； |  |  |

（2）一级响应

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | Ⅰ级装置区、储罐区、仓库防渗层严重破裂，危险化学品泄漏造成土壤及地下水污染 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
| 处置方案 |  | 按照一级响应流程处置 | 指挥部 |
| 处置流程 |  | 1、提供防护服、吨桶、铁锹等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 2、立即疏散无关人员，保持道路通畅 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、将消防废水溢流之处用沙袋等进行拦截，防止土壤污染进一步扩大 | 现场处置组 |
|  |  | 3、联系监测单位前往现场对厂区及厂区外一定范围内地下水、土壤进行监测 | 信息联络组 |
|  |  | 4、迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。 | 信息联络组 |
|  |  | 5、外部支援生态环境局等部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。 | 指挥部 |
|  |  | 6、对受污染的土壤进行铲起，放入吨桶；收集受污染的土壤暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 | 现场处置组 |
|  |  | 7、及时填补未受污染的土壤并对破裂的防渗层进行修补； | 现场处置组 |
|  |  | 8、联系相关专家制定地下水污染紧急治理方案如在地下采用灰浆帷幕法，用压力向地下灌注灰浆，在受污染区域周围形成一道帷幕，将受污染水体圈闭起来，并在受污染区域设置井群，对地下水进行抽排换水，抽出的地下水导入事故池，送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，如若厂区污水处理站不能处理可直接联系园区污水处理站直接处理。 | 现场处置组 |
|  |  | 9、联系监测单位持续监测，直至地下水指标回复原有状态 | 信息联络组 |
|  |  | 10、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 11、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 2、拦截泄漏危险化学品及污染的土壤的清理等做好自身防护，不得徒手触摸； |  |  |
|  | 2、注意受污染的土壤作为危废处置； |  |  |

# 5 废气异常排放环境应急专项预案

## 5.1事故情景

企业生产装置区的工艺废气主要为HF、HCl、NH3、粉尘等污染物，储罐区呼吸气为HF、HCl等污染物，正常情况下工艺废气通过水布袋除尘器+水喷淋+多级碱喷淋设施处理，除去尾气中HF、HCl、NH3、粉尘等污染物，储罐区呼吸气由管道引入水喷淋+多级碱喷淋设施处理。若由于设备故障或人员操作不当均会导致废气不能有效处理造成超标排放，对周围大气产生影响。

（1）II级事故情景

废气处理装置发生故障，导致含有粉尘、HF、HCl、NH3等污染物的废气异常排放，及时检修后恢复正常。

（2）I级事故情景

装置区废气处理装置发生故障，导致含有粉尘、HF、HCl、NH3等污染物的废气异常排放，产生较大污染须停工检修。

## 5.2防范措施

1、上岗人员应熟悉设备的工作原理、工艺流程、操作规程及运行参数。

2、定期检查废气处理装置的运行情况。

3、定期更换活性炭，制定检修计划。

## 5.3应急响应

（1）二级响应

①企业职工闻到明显异味或粉尘量或臭味增大，第一发现人立即汇报指挥部；

②指挥部下达应急指令；

③信息联络组立即疏散无关人员；

④应急保障组提供防护服、防毒面具等应急物资；

⑤现场处置组身着防护措施进入现场进行废气处理设施进行检查并紧急检修；

⑥信息联络组通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护及疏散工作的准备

⑦信息联络组联系监测单位进入现场对废气排口进行监测，直至废气达标排放，方可结束应急；

⑧应急保障组注意更新补充应急物资

⑨事故结束后指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。（1）一级响应

①企业职工闻到明显异味或粉尘量或臭味增大，第一发现人立即汇报指挥部；

②指挥部下达应急指令；

③应急疏散组立即疏散无关人员；

④应急保障组提供防护服、防毒面具等应急物资；

⑤现场处置组身着防护措施进入现场进行废气处理设施进行紧急检修；

⑥信息联络组联系监测单位进入现场对废气排口进行监测，检测超标物质的浓度，确定超标范围与区域。

⑦指挥部下达应急指令，立即停止生产

⑧信息联络组迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作。园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。

⑨外部支援生态环境局等进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。

⑩现场处置组咨询相关专家，进行停工检修

11、信息联络组联系监测单位负责跟踪检测超标物质的浓度；直到超标物质浓度降至正常范围内，方可结束应急；

12、应急保障组注意更新补充应急物资

13、事故结束后指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

废气异常排放环境专项应急预案处置流程图如下：

- Ⅱ级响应处置流程图

下达应急指令

发现人员

信息联络组

现场处置组

应急疏散组

应急保障组

废气异常排放

指挥部

立即疏散无关人员

提供防护服、防毒面具等应急物资

通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护及疏散工作的准备

身着防护措施进入现场进行废气处理设施进行紧急检修

环境监测组

监测公司

负责进入现场对废气排口进行监测，直至废气达标排放

更新补充应急物资

指挥部

应急救援行动结束后，指挥部组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

Ⅱ级响应处置流程图

（2）I级响应处置流程图

指挥部

下达应急指令

发现人员

信息联络组

工程抢险组

应急疏散组

资源协调组

立即疏散无关人员，并在指定地点集合，清点人数。

提供防护服、防毒面具等应急物资

通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护及疏散工作的准备

身着防护措施进入现场进行废气处理设施进行紧急检修

废气异常排放

跟踪检测超标物质的浓度；直到超标物质浓度降至正常范围内，方可结束应急；如果应急力量不足时，可向淮北市环境监测站请求监测。

指挥部

外部支援生态环境局等进场后，移交指挥权，所有应急小组协助

监测单位

负责进入现场对废气排口进行监测，污染持续，检测超标物质的浓度，确定超标范围与区域

迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作

信息联络组

停止生产

现场处置组

咨询相关专家，进行停工检修

监测单位

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

应急救援行动结束后，指挥部组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

Ⅰ级响应处置流程图

## 5.4应急处置卡

5.4.1 生产车间粉尘异常排放

（1）二级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级布袋除尘器发生故障，导致粉尘废气异常排放，及时检修后恢复正常。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 先期处置 | 立即通知人员离开并建立警戒区域 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即疏散无关人员。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、对布袋除尘器检查并进行紧急检修 | 现场处置组 |
|  |  | 4、通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护及疏散工作的准备 | 信息联络组 |
|  |  | 5、联系监测单位进入现场对1#~4#排气筒废气排口进行监测，直至废气达标排放，方可结束应急 | 信息联络组 |
|  |  | 6、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 7、应急救援行动结束后，指挥部组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、抢险人员要穿戴好防毒面具，必要时戴自给式呼吸器进入事故现场进行抢险。 |  |  |
|  | 4、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

（2）一级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级布袋除尘器发生故障，导致含有粉尘废气异常排放，产生较大污染须停止拆包工序作业检修。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照一级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即疏散无关人员，并在指定地点集合，清点人数。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、采用二级响应措施进行紧急检查检修 | 现场处置组 |
|  |  | 4、联系监测单位对1#~4#排气筒废气排口进行监测 | 信息联络组 |
|  |  | 5、若发现异常排放的情况还在继续，下达应急指令，立即停止拆包工序作业 | 指挥部 |
|  |  | 6、迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作。园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。 | 信息联络组 |
|  |  | 7、外部支援生态环境局等进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。 | 指挥部 |
|  |  | 8、联系监测单位检测超标物质的浓度，确定超标范围与区域 | 信息联络组 |
|  |  | 9、咨询相关专家，停止拆包工序作业进行检修 | 现场处置组 |
|  |  | 10、联系监测单位跟踪4#排气筒粉尘的浓度；直到浓度降至正常范围内。 | 现场处置组 |
|  |  | 11、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 12、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、设备需要维修时，要由专业人员进行处置，处置过程中要注意触电、高处堕落或机械伤害等； |  |  |
|  | 4、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

5.4.2 生产车间其他废气异常排放

（1）二级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级生产车间废气处理装置发生故障，导致含有HF、HCl、NH3等污染物的废气异常排放，及时检修后恢复正常。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 先期处置 | 立即通知人员离开并建立警戒区域 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即疏散无关人员。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、进入装置区进行紧急检修，如更换活性炭 | 现场处置组 |
|  |  | 4、通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护及疏散工作的准备 | 信息联络组 |
|  |  | 5、联系监测单位进入现场对2#和4#排气筒进行监测，直至废气达标排放，方可结束应急 | 信息联络组 |
|  |  | 6、注意更新补充应急物资 | 现场处置组 |
|  |  | 7、应急救援行动结束后，指挥部组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、抢险人员要穿戴好防毒面具，必要时戴自给式呼吸器进入事故现场进行抢险。 |  |  |
|  | 4、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

（2）一级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级装置区废气处理装置发生故障，导致含有HF、HCl、NH3等污染物的废气异常排放，产生较大污染须停工检修。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照一级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即疏散无关人员，并在指定地点集合，清点人数。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、采用二级响应措施紧急检查检修 | 现场处置组 |
|  |  | 4、联系监测单位对1#排气筒进行监测，发现异常排放的情况还在继续 | 信息联络组 |
|  |  | 5、下达应急指令，立即停止生产 | 指挥部 |
|  |  | 6、迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作。园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。 | 信息联络组 |
|  |  | 7、外部支援生态环境局等进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。 | 指挥部 |
|  |  | 8、联系监测单位检测超标物质的浓度，确定超标范围与区域 | 信息联络组 |
|  |  | 9、咨询相关专家，进行停工检修 | 现场处置组 |
|  |  | 10、联系监测单位对2#和4#排气筒跟踪检测超标物质的浓度；直到浓度降至正常范围内。 | 信息联络组 |
|  |  | 11、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 12、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、设备需要维修时，要由专业人员进行处置，处置过程中要注意触电、高处堕落或机械伤害等； |  |  |
|  | 4、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |  |  |

5.4.3 储罐区废气异常排放

（1）二级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级储罐区呼吸气处理装置发生故障，导致含有HF、HCl等污染物的废气异常排放，及时检修后恢复正常。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 先期处置 | 立即通知人员离开并建立警戒区域 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即疏散无关人员。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、进入装置区进行紧急检修，如更换活性炭 | 现场处置组 |
|  |  | 4、通知园区管委会负责人，周边企业及居民做好自我防护及疏散工作的准备 | 信息联络组 |
|  |  | 5、联系监测单位进入现场对2#排气筒进行监测，直至废气达标排放，方可结束应急 | 信息联络组 |
|  |  | 6、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 7、应急救援行动结束后，指挥部组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、抢险人员要穿戴好防毒面具，必要时戴自给式呼吸器进入事故现场进行抢险。 |  |  |
|  | 4、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行； |  |  |

（2）一级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级储罐区呼吸气处理装置发生故障，导致含有HF、HCl等污染物的废气异常排放，产生较大污染须停工检修。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照一级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、立即疏散无关人员，并在指定地点集合，清点人数。 | 应急疏散组 |
|  |  | 2、提供防护服、防毒面具等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 3、采用二级响应措施紧急检查检修 | 现场处置组 |
|  |  | 4、联系监测单位对2#排气筒进行监测，发现异常排放的情况还在继续 | 信息联络组 |
|  |  | 5、下达应急指令 | 指挥部 |
|  |  | 6、迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作。园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。 | 信息联络组 |
|  |  | 7、外部支援生态环境局等进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。 | 指挥部 |
|  |  | 8、联系监测单位检测超标物质的浓度，确定超标范围与区域 | 信息联络组 |
|  |  | 9、咨询相关专家，进行检修 | 现场处置组 |
|  |  | 10、联系监测单位对2#排气筒跟踪检测超标物质的浓度；直到浓度降至正常范围内。 | 信息联络组 |
|  |  | 11、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 12、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |  |  |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 3、设备需要维修时，要由专业人员进行处置，处置过程中要注意触电、高处堕落或机械伤害等； |  |  |
|  | 4、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行； |  |  |

# 6废水异常排放环境应急专项预案

## 6.1事故情景

厂区污水处理站设备、阀门等异常，未处理或处理不合格的废水进入园区污水处理厂或企业发生重大火灾后，产生大量消防废水，可能会导致消防废水溢流进入孟沟。

对于正常情况下初期雨水的收集送至污水处理站进行处理，事故状态下的事故废水送入事故池后再送至污水处理站进行处理。

事故状况下，关闭雨水口总切换阀，地面及雨水管道水排入初期雨水池，装置区、储罐区事故水、消防废水流入围堰、地沟送入事故池，同时通过、初期雨水池及事故池分批送至污水处理站处理；污水处理站设在线监控，处理合格后排入园区污水处理厂处理合格后回用，不合格在返回重新处理。如若污水处理站无法处理，可咨询园区污水处理厂协助处理。

采取上述相应措施后，由于消防尾水、事故废水排放而发生周围地表水污染事故的可能性极小。

事故时废水切断措施示意图

（1）Ⅰ级事故情景

重大火灾产生大量的消防废水或阀门异常，导致废水溢流进入到孟沟，造成孟沟水体污染，废水中含有HF、HCl等危险化学品，会对水环境造成污染。

（2）Ⅱ级事故情景

厂区污水处理站处理设备失灵，处理不合格的废水流出厂外排入园区污水处理厂。

（3）Ⅲ级事故情景

厂区污水处理站处理设备失灵，废水导入事故池，未流出厂外。

全厂实施清污分流和雨污分流。雨水系统收集雨水、清下水，污水系统收集生产废水。

## 6.2防范措施

1、上岗人员应熟悉设备的工作原理、工艺流程、操作规程及运行参数。

2、定期检查雨污切换阀及相关阀门是否存在失灵等异常现象。

3、定期检查污水处理站设备的运行状态。

## 6.3应急响应

- Ⅲ级响应

①厂区废水处理站设备或在线监测数据发生异常后，立即通知指挥部，指挥部下达应急指令；

②应急保障组提供防护服、铁锹等应急物资；现场处置组立即关闭相应阀门并将废水导入事故池，若切断阀失灵，可用沙袋进行堵截；

③现场处置组对异常的设备进行检修；

④将事故池中废水重新导入厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用；

⑤应急保障组注意更新应急物资。

⑥应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

（2）Ⅱ级响应

①厂区工业废水处理站发生设备异常或在线监测数据异常后，处理不合格的废水流出厂外排入园区污水处理厂，立即通知指挥部，指挥部下达应急指令；

②应急保障组提供防护服、铁锹等应急物资；现场处置组立即关闭总排口切断阀并将废水导入事故池，若总排口切断阀失灵，可用沙袋进行堵截；

③信息联络组立即联系园区污水处理厂，将异常排放工业废水的量、污染物种类等情况汇报给园区污水处理厂相关人员。

④现场处置组对异常的设备进行检修；

⑤将事故池中的废水重新导入送往厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理回用，若事故池内废水的量较大，厂区污水处理站处理能力不足时可联系园区污水处理厂进行处理；

⑥应急保障组注意更新应急物资。

⑦应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

（3）Ⅰ级响应

①发生重大火灾后产生大量消防废水或阀门异常导致废水溢流进入雨水管道后排入孟沟，立即通知指挥部，指挥部下达应急指令；

②应急保障组提供防护服、铁锹等应急物资；现场处置组立即关闭雨水切换阀并将消防废水溢流之处用沙袋等进行拦截，防止污染进一步扩大并通知园区相关部门立即关闭园区闸坝；

③信息联络组迅速通知基地管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；园区接到请求后启动园区突发环境应急预案。待濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局等外部支援到场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助；

④信息联络组联系监测单位对园区闸坝下游的水体进行监测，防止下游水质污染，一旦发现下游水体水质被污染及时进行汇报采取措施，拦截被污染的水体。

⑤待突发事件稳定后，监测闸坝拦截水体的水质情况，制定治理方案，信息联络组联系监测单位持续监测水体正常流通后水质指标回复原有状态。

⑥应急保障组注意更新应急物资。

⑦应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

废水异常排放环境专项应急预案处置流程图如下：

- Ⅲ级响应处置流程图

- 污水处理站处理设备失灵，废水导入事故池，未流出厂外

发现人员

指挥部

下达应急指令

现场处置组

应急保障组

提供防护服、铁锹等应急物资

立即打开通往事故池的切断阀

现场处置组

对异常的设备或阀门进行检修

现场处置组

将事故池中的废水重新导入污水处理站处理，废水处理合格之后排入园区污水处理厂处理

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

查找事故原因，总结经验，应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

Ⅲ级处置流程图

（2）Ⅱ级响应处置流程图

污水处理站处理设备失灵，处理不合格的废水流出厂外排入园区污水处理厂

发现人员

指挥部

下达应急指令

信息联络组

现场处置组

应急保障组

立即联系园区污水处理厂，将异常排放废水的量、污染物种类等情况汇报给园区污水处理厂相关人员

提供防护服、铁锹等应急物资

关闭总排口切断阀并将废水导入事故池

现场处置组

对异常的设备进行检修

现场处置组

将事故池中的废水重新导入污水处理站处理，废水处理合格之后排入园区污水处理厂，若事故池内废水的量较大，污水处理站处理能力不足时可联系园区污水处理厂进行处理；

应急保障组

更新补充应急物资

指挥部

查找事故原因，总结经验，应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

Ⅱ级处置流程图

（3）Ⅰ级响应处置流程图

重大火灾产生大量的消防废水或阀门异常，导致废水溢流进入到孟沟，造成孟沟水体污染

发现人员

指挥部

下达应急指令

现场处置组

信息联络组

应急保障组

迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；

立即关闭雨水切换阀并将消防废水溢流之处用沙袋等进行拦截

提供防护服、铁锹等应急物资

现场处置组

指挥部

防止污染进一步扩大并通知园区相关部门立即关闭园区闸坝

外部支援生态环境局等部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。

现场处置组

监测单位

对闸门下游的水体进行监测，防止下游水质污染，一旦发现下游水体水质被污染，及时进行汇报采取措施，拦截被污染的水体。

现场处置组，监测单位

待突发事件稳定后，监测闸坝拦截水体的水质情况，制定治理方案，持续监测水体正常流通后水质指标回复原有状态，如果应急力量不足时，可向淮北市环境监测站请求监测。

查找事故原因，总结经验，应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善

应急保障组

指挥部

更新补充应急物资

Ⅰ级处置流程图

## 6.4应急处置卡

- （1）Ⅲ级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ级厂区污水处理站处理设备失灵，废水导入事故池，未流出厂外 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、提供防护服、铁锹等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 2、立即关闭相应阀门并将废水导入事故池，若切断阀失灵，可用沙袋进行堵截 | 现场处置组 |
|  |  | 3、对异常的设备或阀门进行检修 | 现场处置组 |
|  |  | 4、将事故池中的废水重新导入厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理合格后回用 | 现场处置组 |
|  |  | 5、注意更新补充应急物资 | 现场处置组 |
|  |  | 6、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
|  | 注意事项 | 设备检修时做好自身防护，不得徒手触摸 |  |

- Ⅱ级响应

| 情形现象 | 响应程序 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级厂区污水处理站处理设备失灵，处理不合格的废水流出厂外排入园区污水处理厂。 | 发现 | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
|  | 处置方案 | 按照二级响应流程处置 | 指挥部 |
|  | 处置流程 | 1、提供防护服、铁锹等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 2、立即关闭相应阀门并将废水导入事故池，若切断阀失灵，可用沙袋进行堵截 | 现场处置组 |
|  |  | 3、立即联系园区污水处理厂，将异常排放污水的量、污染物种类等情况汇报给园区污水处理厂相关人员 | 信息联络组 |
|  |  | 4、对异常的设备进行检修 | 现场处置组 |
|  |  | 5、将事故池中的废水重新导入厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理合格后回用 | 现场处置组 |
|  |  | 6、若事故池内废水的量大，厂区污水处理站处理能力不足时可联系园区污水处理厂进行直接处理 | 信息联络组 |
|  |  | 7、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 8、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、设备检修时做好自身防护，不得徒手触摸； |  |  |
|  | 2、废水处理导入园区处理厂处理必须符合园区污水处理厂的接管标准； |  |  |

（3）Ⅰ级响应

| 响应程序 | 情形现象 | 处置措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | Ⅰ级重大火灾产生大量的消防废水或阀门异常，导致废水溢流进入到孟沟，造成孟沟水体污染； | 现场人员及时上报应急指挥部 | 发现人员 |
| 处置方案 |  | 按照一级响应流程处置 | 指挥部 |
| 处置流程 |  | 1、提供防护服、铁锹等应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 2、立即关闭雨水切换阀并将消防废水溢流之处用沙袋等进行拦截 | 现场处置组 |
|  |  | 3、立即通知园区相关部门，立即关闭园区闸坝闸门 | 现场处置组 |
|  |  | 4、迅速通知园区管委会、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；园区接到请求后启动园区突发环境应急预案 | 信息联络组 |
|  |  | 5、外部支援生态环境局等部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。 | 指挥部 |
|  |  | 6、联系监测单位对闸门下游的水体进行监测，防止下游水质污染，一旦发现下游水体水质被污染，及时进行汇报采取措施，拦截被污染的水体 | 信息联络组现场处置组 |
|  |  | 7、待突发事件稳定后，监测闸坝拦截水体的水质情况，制定治理方案，联系监测单位持续监测水体正常流通后水质指标回复原有状态。 | 信息联络组现场处置组 |
|  |  | 8、注意更新补充应急物资 | 应急保障组 |
|  |  | 9、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 | 总指挥/副总指挥 |
| 注意事项 | 1、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |  |  |
|  | 2、拦截消防废水等做好自身防护，不得徒手触摸； |  |  |

# 7 重污染天气环境应急专项预案

淮北市人民政府于2014年2月16日印发了《淮北市重污染天气应急预案》。预案中对市环保局提出职责要求：市环保局负责全市大气环境质量监测；会同市气象局建立市级大气污染预警会商制度，实时交换监测信息，做好大气重污染预警及信息发布工作；指导、督促各地加强工业企业环境监管和秸秆禁烧工作；编制全市重污染天气应急预案。。

根据《淮北市重污染天气应急预案》，依据大气重污染可能造成的危害程度，预警分为以下4个等级：

（1）Ⅳ级（蓝色）预警：当区域环境空气质量指数（AQI）在201-300之间，且气象预报未来2天仍将维持不利气象条件。

（2）Ⅲ级（黄色）预警：当区域环境空气质量指数（AQI）在301-400之间，且气象预报未来2天仍将维持不利气象条件。

（3）Ⅱ级（橙色）预警：当区域环境空气质量指数（AQI）在401-500之间，且气象预报未来2天仍将维持不利气象条件。

（4）Ⅰ级（红色）预警：当区域环境空气质量指数（AQI）大于500，且气象预报未来2天仍将维持不利气象条件。

当淮北市人民政府发布重污染天气，并启动响应时，企业应与政府联动，实行企事业单位重污染天气应急方案，并开展应急响应，具体如下：

| 响应级别 | 响应内容 | 企业响应内容 |
| --- | --- | --- |
| Ⅳ级响应 | 市辖区内相关工业企业启动空气重污染应急预案，空气污染治理设施保持最佳运行状态，减少污染物排放。 | 定期对废气处理设施进行维护检查。 |
| Ⅲ级响应 | 市辖区内相关工业企业启动空气重污染应急预案，空气污染治理设施保持最佳运行状态，控制污染工序生产，减少污染物排放。 | 定期对废气处理设施进行维护检查，确保污染治理设施保持最佳运行状态。 |
| Ⅱ级响应 | 市辖区内相关工业企业启动空气重污染应急预案，空气污染治理设施保持最佳运行状态，进一步控制污染工序生产，减少污染物排放。 | 定期对废气处理设施进行维护检查，确保污染治理设施保持最佳运行状态，加强生产装置的维护检修。 |
| I级响应 | 市辖区内相关工业企业启动空气重污染应急预案，空气污染治理设施保持最佳运行状态，进一步控制污染工序生产，减少污染物排放。 | 定期对废气处理设施进行维护检查，确保污染治理设施保持最佳运行状态，加强生产装置的维护检修。 |

重污染天气环境专项应急预案处置流程图如下：

安徽相邦化工有限公司

应急处置流程图